奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿

水土保持方案报告表

- （报批稿）

建设单位：奇台天山水泥有限责任公司

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2021年3月

奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿

水土保持方案报告表

责任页

新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

批准：周心澄（高工）

核定：张建军（高工）

审查：毕华兴（高工）

校核：周建勤（高工）

项目负责人：张建军（高工）

编写：孙喜旺（工程师）（第一章至第三章、附件）

杨建英（工程师）（第四章第四章至第六章）

李扬（工程师）（第七章、第七、八章、附图）

- 奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位 置 |  | 奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿位于矿区位于新疆奇台县东南约48km处，距G335约29km，项目区中心位置坐标为北纬43°38'49.45"、东经89°53'34.07"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿区范围 |  | 矿区范围为不规则四边形，开采范围0.0402km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 已建 |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 3073 |  |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  | 980 |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  | 永久：4.02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0.00 |  |  |  |
|  | 动工时间 |  | 2020年8月 |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  |  |  | 2020年11月 |  |  |  |
|  | 土石方量（万m3） |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  |  |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  | 无弃方，不涉及弃渣场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 天山北坡国家级水土流失重点预防区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  |  |  | 中山区 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km2·a）] |  | 1500 |  |  |  | 容许土壤侵蚀模数 [t/（km2·a）] |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 该工程已开工，选址唯一，故无建设场址的比选方案。本方案从水土保持角度对主体工程选址合理性进行分析评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  | 371.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增土壤流失总量（t） |  |  | 158.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 |  |  | 建设生产类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |
|  |  |  | 渣土挡护率（%） |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | — |  |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | — |
| 水土保持措施 | 防治分区 | 工程措施 |  |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 露天采场 | 土地平整1.34hm2，截水沟330m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工区 | 土地平整0.61hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防尘网苫盖1000 m2 , 洒水80.5m3 |  |  |  |  |
|  | 道路区 | 土地平整0.55hm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 彩条旗1100m、洒水47.5m3 |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算 （万元） |  | 工程措施 |  | 8.49 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 临时措施 |  | 2.42 |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |
|  |  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科研勘察设计费 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 验收报告编制费 |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  | 18.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 奇台天山水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 白慧敏 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  | 李建林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依西路2577号恒昌恒业花园4栋1单元602室 |  |  | 地址 |  |  |  |  | 新疆昌吉州奇台县奇台农场-0社区东侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  | 830000 |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 831800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 周建勤 19990627353 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 李建林 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 279386292@qq.com |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |

- 目  录

- 1	综合说明	1

1.1	项目概况	1

1.2	编制依据	1

1.3	设计水平年	4

1.4	水土流失防治责任范围	5

1.5	防治标准及目标值	5

1.6	项目水土保持评价结论	6

1.7	水土流失预测结果	7

1.8	水土保持措施布设成果	7

1.9	水土保持监测方案	8

1.10	水土保持投资及效益分析成果	8

1.11	结论	8

2	项目概况	10

2.1	项目组成及工程布置	10

2.2	施工组织	20

2.3	工程占地	21

2.4	土石方及其平衡情况	22

2.5	工程进度安排	23

2.6	拆迁安置与专项设施改（迁）建	24

2.7	自然概况	24

3	项目水土保持评价	24

3.1	主体工程选址（线）水土保持评价	26

3.2	建设方案与布局水土保持评价	32

3.3	主体工程设计中水土保持措施界定	35

4	水土流失预测	36

4.1	水土流失现状	36

4.2	工程建设对水土流失的影响因素分析	36

4.3	弃渣量预测	38

4.4	土壤流失量预测	38

4.5	指导性意见	43

5	水土保持措施	45

5.1	水土流失防治分区	45

5.2	水土流失防治措施布设	45

6	水土保持监测	53

7	水土保持投资估算及效益分析.................................................................................	54

7.1	投资估算编制的原则及依据	54

7.2	效益分析	63

8	水土保持管理	65

8.1	组织管理	65

8.2	后续设计	65

8.3	工程施工	65

8.4	水土保持监理	66

8.5	水土保持验收	66

- 附件：

- 项目投资估算附件

- 项目水土保持方案编制委托书

- 采矿许可证

- 2016年-2020年未开采证明

- 采矿权延续的报告

- 使用林地审核同意书

- 专家审核意见

- 专家审核意见修改说明

- 附图:

- 项目区地理位置图

- 项目区水系图

- 项目区土壤侵蚀强度分布图

- 总平面布置图

- 水土流失防治分区、水土保持措施总体布局图

- 截水沟典型设计图

- 彩条旗典型设计图

- .综合说明

  - 项目概况

    - 项目建设的必要性

石灰岩被广泛用于冶金工业、化学工业、建筑工业、农业、建材工业、制糖业、塑料工业和环境保护工程之中。

新疆石灰岩资源预测总量达2054.40亿t，其中水泥石灰岩1961.10亿t，占95.5％；熔剂石灰岩31.40亿t，占1.5％；制碱石灰岩57.50亿t，占2.8%；电石石灰岩5.20亿t，占0.2％。现已探明储量占预测资源储量的0.47％，资源远景潜力很大。

新疆水泥和石灰工业起步较晚，但发展较快。“九五”期间建材工业成为新疆国民经济的支柱产业，得到进一步发展，基本保证了新疆经济快速发展的需求。新疆水泥生产能力是基于绿洲经济的特点布局的。全疆15个地州（市）都建有水泥厂，水泥企业在当地经济建设中发挥着重要作用。从分布情况看，水泥生产和消费主要集中在天山北坡经济带、巴州和阿克苏地区，产量比重分别为42％、9.3％和15.2％。北疆、南疆和东疆三地区产量比重分别为60.3％、34.7％和5％，奇台县位于天山北坡经济带。

根据对当地周边企业的调查发现，当地企业主要以石灰石、水泥厂、电厂等为主，比如新疆宜化项目90万吨电石项目、天山电力、华电昌吉热电、中电投乌苏热电、石河子天富热电、奎屯热电、独山子热电等。尤其是电石厂、水泥厂、电厂等对石灰石等的需求量巨大。目前这些企业所需的石灰石主要来自乌鲁木齐东白杨沟、仓房沟和艾维尔沟，运输距离均在300千米以上，且矿石品质有较大波动，给当地企业的正常生产造成较大影响。本项目建成以后年生产石灰石为5万吨，能够充分满足周边企业的正常生产对石灰石等的需求。同时本项目距离周边企业相对较短，且有公路相通，能够减少运输成本，降低企业的生产费用。经研究，项目区资源丰富，品质好，项目产品种类多、能耗低、附加值高，对当地人员的就业和经济的发展都具有积极的促进作用。

综上所述，本项目建设是必要的，生产规模确定为5万吨/年，较为经济可行。项目投产以后经济效益良好，并具有一定的抗风险能力和适应市场变化能力。

    - 项目基本情况

1、项目位置及交通

矿区位于新疆奇台县东南约48km处，距G335约29km，之间利用现有道路可行驶至矿区，交通较为便利。矿区地形南高北低，东高西低。中心地理坐标为北纬43°38'49.45"、东经89°53'34.07"。

2、建设性质

已建

3、等级与规模

开采石灰石矿5万立方米/年，小型矿山。

4、矿区范围及开采矿种

工程开采范围面积0.0402km2。勘查范围为不规则四边形。开采矿种为石灰石矿。

5、项目组成

本项目总占地面积为4.02hm2，项目由露天采场、加工区、运输道路以及办公区生活组成。石灰石矿开采方式为台阶式露天开采，配备配置破碎机、铲车和运输车辆等设备，加工区包含破碎工业场地、废石场；办公生活区主要建筑物为办公室、宿舍、配电房等（办公生产生活区在矿山一期已建成，在本期继续使用，不在新建）。其中露天采场布置在整个矿区中部，加工场区布置在本期矿区范围的南侧，场内道路为盘山公路，全部位于露天采场内。

6、工程占地

本工程总占地面积4.02hm2，均为永久占地。加工区0.61hm2、道路区0.55hm2。占地类型为林地。

7、土石方及平衡情况

本工程挖方0.82万m3，填方0.82万m3，挖填平衡，无借方，无弃方。

8、总投资及土建投资

本项目总投资3073万元，土建投资980万元，全部为企业自筹。

9、建设工期

本项目已于2020年8月开工，计划于2020年11月结束。总工期共计3个月。

    - 项目前期工作及方案编制情况

（1）项目前期工作情况

矿山于2012年由奇台天山水泥有限责任公司依法取得了由新疆维吾尔自治区国土资源局颁发的《采矿许可证》，有效期限：2012年9月至2017年12月；2017年12月到期后，对采矿证进行了延续，并取得了昌吉回族自治州自然资源局颁发的《采矿许可证》，采矿许可证号：C6500002010117120105401；矿区面积0.0402km2，有效期限：2017年12月至2020年12月，该矿生产规模为5万m³/年，开采矿种为石灰石砂，设计采用露天开采方式开采。

矿山在2016年7月至2020年7月期间因水泥市场萧条等原因未开展采矿活动。奇台天山水泥有限责任公司严格落实地质环境保护与治理方案，对矿区一期环境进行了恢复治理。经奇台县第十七届人民政府第75次县长办公会议纪要批准原则上同意延续，现报昌吉州自然资源局。

（2）方案编制情况

2020年11月，新疆新农丽景环境工程咨询有限公司接受委托承担本项目的水土保持方案报告表编制工作。接受任务后，项目组立即查阅主体工程设计报告，收集项目区土壤、植被、气象、水文等相关资料，2020年12月对项目区现场进行了查勘，再次收集更为详尽的现场资料，在水土流失调查的基础上，制定了相应的水土保持防治措施，于2021年3月编制完成了《奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿水土保持方案报告表》。

    - 自然简况

- （1）奇台县南依天山，北部是北塔山。地势南北高，中间低，呈马鞍形状。有高山、丘陵、平原、沙漠多种地貌。矿区处于博格多山脉北缘中山区，总体地势东北高西南低，海拔高程1520-1700米，相对高差120-180米，本项目区地貌单元为中山区，地势起伏较大，项目区最高点海拔1710m，最低点海拔1510m，整体起伏较大，场地目前为林地，场地整体地势呈东高西低、北高南低的趋势。

- 奇台县气候类型为温带大陆性气候，春旱多风，夏季凉爽，秋季短暂，冬季寒冷而漫长。降水量少，蒸发量大，气候干燥，日照充足。多年平均气温3.1℃，多年极端最高气温34.3℃(2007年7月11日)，多年极端最低气温-37.5℃(1987年11月26日)，多年平均大气压气压834.8hPa，多年平均相对湿度50%，多年平均降水量183.8mm，多年平均最大降水量65.6(1992年7月12日)，多年最大风速34m/s，平均雷暴日数10.6d，最大冻土深度247mm，最大积雪深度56cm，多年平均日照小时3015.0h，平年大风日数21.9d，年均沙尘暴日数2.2d。

- 项目区为中山区，土壤类型以栗钙土为主。

（4）本项目位于昌吉地区奇台县，根据《关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》，本项目所在区域属于天山北坡国家级水土流失重点预防区。

（5）根据工程区踏勘、测量及综合分析，确定本工程区的气象、地表组成、植被覆盖度等自然环境状况，确定项目区在原地表稳定层未破坏的条件下，原生地表土壤侵蚀强度属于轻度风蚀区；根据水利部办公厅印发《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知）（办水保〔2013〕188号）及《新疆维吾尔自治区水利厅关于印发新疆自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），项目区属天山北坡国家级水土流失重点预防区；根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区水土保持区划属北方风沙区。

根据《新疆维吾尔自治区2018年度水土流失动态监测年报》、《新疆土壤侵蚀类型图》和《土壤侵蚀分级标准》（SL190-2007）和项目区实际所处位置，判断本项目区以轻度风力侵蚀为主，结合项目区地表植被、土壤状况、气象等资料综合分析项目区环境状况，判断项目区的原生地貌土壤侵蚀模数为1500t/km2·a；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）确定本项目容许土壤流失量为1500t/km2·a。

（6）项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、重要湿地等。

  - 编制依据

    - 法律法规

- 《中华人民共和国水土保持法》，(中华人民共和国主席令39号，2010年12月25日修订，自2011年3月1日起施行)；

- 《中华人民共和国环境保护法》，(中华人民共和国主席令22号，1989年12月，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施)；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》(中华人民共和国主席令77号，2002年10月28日，2016年9月1日施行)；

- 《中华人民共和国水法》(中华人民共和国主席令74号，2008年8月29日修订，2002年10月1日施行，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国节约能源法>等六部法律的决定》第二次修订)；

- 《中华人民共和国土地管理法》(根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议(关于修改<中华人民共和国土地管理法>的决定第二次修正)；

- 《中华人民共和国防洪法》	(1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，1998年1月1日施行，根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》第二次修正)；

- 《中华人民共和国草原法》(1985年6月18日第六届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2003年3月1日施行，根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正)；

- 《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》(2013年7月31日修订通过，2013年10月1日施行)。

    - 部委规章

- 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，(水利部令5号，1995年5月30日发布，2005年7月8日以水利部令第24号修订)；

- 《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第12号令发布2000年1月31日实施，根据2014年8月19日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》修改）；

- 《政府核准的投资项目目录（2016年本）》（2016年12月12日，国发〔2016〕72号）；

- 《水利工程建设监理规定》（2006年12月18日水利部第28号令发布，2007年2月1日实施）；

- 《国家发展与改革委员会产业结构调整指导目录(2011年版)》(国家发展改革委员会第21号令，2013年修订)；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

- 《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部，第49号）。

    - 规范性文件

- 《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》（环发[2001]4号）；

- 《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保[2020]161号）；

- 《全国水土保持区划（试行）》（水利部办公厅水保[2012]512号文）；

- 《关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（办水保[2013]188号）；

- 《关于印发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》（财综[2014]8号）；

- 《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》（自治区财政厅、发展和改革委员会、水利厅，新财非税〔2015〕10号，2015年5月20日）；

- 《国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国务院，国发〔2015〕58号，2015年10月11日）；

- 《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展改革委发改价格[2015]299号）；

- 《国务院关于全国水土保持规划（2015~2030 年）的批复》（国函[2015]160号）；

- 《关于印发水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）的通知》（水利部办公厅，办水保[2016]65号，2016年3月24日）；

- 《关于印发水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》（水利部办公厅，办水总[2016]132号，2016年7月5日）；

- 《关于印发《新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理办法》（修订稿）的通知》（新疆维吾尔自治区水利厅，新水厅〔2016〕112号，2016年11月17日）；

- 《水利部关于加强水土保持监测工作的通知》（水保[2017]36号）；

- 《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水利部，水保〔2017〕365号，2017年11月13日)；

- 《新疆维吾尔自治区水利厅关于加强事中事后监管规范水土保持设施自主验收实施意见的通知》（自治区水利厅办公室，新水办水保[2017]121号，2017年12月8日）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持信息化监管技术规定（试行）的通知》（水利部办公厅，办水保[2018]17号）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（水利部办公厅，办水保[2018]133号）；

- 《关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（水利部办公厅，水保办[2018]135号）；

- （24）《水利部办公厅关于精简优化水土保持方案审批服务推进生产建设项目复工复产的通知》（办水保【2020】38号）；

- （25）关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》的通知（水保监

- 【2020】202063号）；

- （26）《关于做好2020年度水土流失动态监测工作的通知》（办水保〔2020〕

- 138号）；

    - 规范标准

- 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)；

- 《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)；

- 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)；

- 《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；

- 《生产建设项目水土保持监测规程(试行)》(2015年6月)；

- 《开发建设项目水保设施验收技术规程》(GBT22490-2008)；

- 《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)；

- 《水利水电工程制图标准水土保持图》(SL73.6-2015)；

- 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)；

- 《水土保持工程概算定额》(水利部水总[2003]67号文)；

- 《国家发展改革委员会办公厅、建设部办公厅关于印发修订建设监理与咨询服务费标准的工作方案的通知》(发改办价格[2005]612号文)；

- 国家发展改革委员会、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号文)；

- 《工程勘察设计收费标准》(国家计委、建设部[2002]10号文)；

- 《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》（发改价格〔2006〕1352号）。

    - 技术资料

- 《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》（新疆维吾尔自治区水利厅，水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院2018年7月）；

- 2020年11月，现场查勘项目区气象、水文、地形地貌、土壤植被资料及社会统计年鉴。

- 2007年中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队提交的《新疆屯河股份有限公司古城水泥厂石灰石矿矿产资源开发利用方案》

- 奇台天山水泥有限责任公司采矿许可证（证号：C6500002010117120105401）；

（5）奇台天山水泥有限责任公司石灰岩矿地质环境治理恢复方案（2020.7）

- 1.3设计水平年

本项目已于2020年8月开工，计划于2020年11月结束。根据主体已建情况，本水保方案设计水平年确定为2021年，届时方案报告表布设的各项水土保持措施初具规模并正常发挥水土保持工程。

- 1.4水土流失防治责任范围

本项目占地面积为4.02hm2，防治责任范围4.02hm2，均为永久占地。行政区划属于奇台县管辖。

- 1.5防治标准及目标值

- 1.5.1执行标准等级

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)和《新疆维吾尔自治区水土流失重点预防区和重点治理区复核划分技术报告（成果）》(新疆水利水电科学研究院)，项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)规定，水土流失防治等级为建设生产类项目一级标准。

    - 防治目标

本项目的水土流失防治执行等级为《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2018）北方风沙区一级标准。项目设计水平年的防治目标值为：水土流失治理度85%；水土流失控制比1.0；渣土防护率87%；因项目区位于北防风沙区，故表土保护率不做要求；本项目位于干旱半干旱地区，占地类型大部分为永久占地，施工结束后，各类占地恢复原状，不具备采取植物措施的条件，因此本方案认为方案服务期内本项目的林草植被恢复率及林草覆盖率可不做具体要求。

设计水平年工程水土流失防治目标值见表1-1。

- 水土流失防治标准目标值（北方风沙区）

| 防治目标 | 标准规定 |  | 按干燥度 修正 | 按土壤 侵蚀强 度修正 | 按 地形 修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 85 | / | / | / | — | 85 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.80 | / | +0.20 | / | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 85 | 87 | / | / | / | 85 | 87 |
| 表土保护率（%） | * | * | * | * | * | * | * |
| 林草植被恢复率（%） | — | 93 | / | / | / | — | 不作要求 |
| 林草覆盖率（%） | — | 20 | / | / | / | — | 不作要求 |

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434－2018）4.0.7条“土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，中度以上侵蚀为主的区域可降低0.1~0.2”，本项目土壤侵蚀类型以轻度为主，因此土壤流失控制比确定为1.0；根据本项目建设特点，建设期仅对相关办公、生活等设施进行修建，生产期对矿场进行开采，待开采完毕后才进行矿场恢复治理工作，因此建设期林草植被恢复率、林草覆盖率不作要求。

  - 项目水土保持评价结论

    - 主体工程选址（线）评价

本工程属点状生产建设项目，土方挖方较小，项目区紧凑的布置方式，工程占地、施工总体布局、施工组织、施工工艺和方法等的选择合理，不仅有利于经济、高效和施工方便，而且有利于开挖工程量，减少施工扰动原地貌，减轻人为水土流失。本项目已开工，选址唯一，故无建设场址的比选方案。本方案从水土保持角度对主体工程选址合理性进行分析评价。

    - 建设方案与布局评价

⑴本项目建设符合《中华人民共和国水土保持法》等法律法规要求和国家产业结构调整政策，满足GB50433-2018要求。项目不存在制约性因素，从水土保持角度评价项目建设可行。本工程建设条件已确定，无须比选。

⑵从占地类型来看，建设用地性质为工矿用地，未占用耕地、林地等生产力较高的用地。从占地范围来看，工业场区、堆料场区、场内道路等占地全部利用永久占地范围内的空地，均不再新增占地，有利于控制新增施工占地扰动、减少了水土流失范围。工程占地基本合理。

⑶本工程注重施工组织管理，施工方法与工艺先进，加快了施工速度，减少了临时堆料堆放，开挖边坡裸露的时间，有利于减少施工过程中的水土流失。

⑷本工程挖方0.82万m3，填方0.82万m3，无借方，无弃方。开挖土方主要为生产过程中的场地平整，回填土方主要为场地平整回填。主体工程在土方施工过程中，注重土方调配及综合利用，土方流向及综合利用基本合理，符合政府及水土保持的相关要求。

⑸从项目各组成区域来看，主体工程已考虑了一定的具有水土保持功能的工程，如土地平整、截水沟一定程度上可以预防治理项目建设造成的水土流失，但是这些措施并不是十分完善，方案通过现场调查结合设计资料分析，针对项目实际补充、完善、深化水土保持措施设计，如防尘网苫盖、洒水等，以形成完整的水土保持措施体系。

  - 水土流失预测结果

对拟建项目水土流失量进行预测分析，预测结果如下：

①项目扰动地面面积为4.02hm2，损坏水保设施面积为4.02hm2。

②本工程无弃方。

③项目原地貌土壤流失总量为213.56t；扰动地表土壤流失总量为371.88t，新增土壤流失总量为158.31t。

④可能产生的水土流失危害有：破坏水保设施，加速土壤侵蚀；对生态环境造成一定影响；对季节性河流造成一定影响。

  - 水土保持措施布设成果

按地貌类型划分：一级分区为中山区地貌，二级分区按施工区域及防治措施划分为三个防治分区，即①露天采场区；②加工区；③道路区；

1、露天采场区

主体设计采石区在达产期间对施工迹地采取场地平整；在最终境界边缘以外10m设置排水沟；

工程措施：土地平整1.34hm2，排水沟330m。

2、加工区

主体设计开采结束后对施工迹地采取场地平整。本方案补充对加工产生的堆料区采取防尘网苫盖措施；在工程建设过程中定期对场地实施了洒水措施，抑制扬尘，以防止地表扰动产生的水土流失。

工程措施：土地平整0.61hm2。

临时措施：防尘网苫盖1000m2 ，洒水80.5m³。

3、道路区

主体设计开采结束后对施工迹地采取场地平整；在道路两侧设置彩条旗限界措施；在工程建设过程中定期对场地实施了洒水措施，抑制扬尘，以防止地表扰动产生的水土流失。

工程措施：土地平整0.55hm2。

临时措施：洒水47.5m³，彩条旗限界1100m。

  - 水土保持监测方案

根据“新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法”第二十四条及“新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理办法”第三十一条规定，水土保持方案报告表对水土保持监测不做要求。”

  - 水土保持投资及效益分析成果

水土保持投资为18.11万元，其中主体工程已有水土保持措施投资为3.47万元，方案新增水土保持措施投资为14.64万元。

水土保持投资包括：工程措施投资8.49万元，临时措施投资2.42万元，独立费用为4.72万元，基本预备费0.47万元，水土保持补偿费为2.01万元。

独立费用包括：建设管理费0.22万元，科研勘察设计费2.00万元，水土保持监理费0.00万元，水土保持设施验收报告编制费2.50万元。

经初步分析预测，水土保持措施实施后项目水土流失治理度为99.99%，土壤流失控制比为1.0，渣土挡护率89%，表土保护率不做要求，林草植被恢复不做要求，林草覆盖率均不做要求，各项指标均达到要求。

  - 结论

项目建设不存在限制工程建设的水土保持制约性因素，工程选址满足项目区整体规划要求，主体工程施工中采取水土保持措施，可以有效防治因项目建设而产生的水土流失，项目建设对生态环境的影响大大降低。从水土保持角度分析，本工程可行。

- 水土保持方案工程特性表

| 项目名称 |  | 奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 |  | 奇台县水利局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及省（市、区） |  | 新疆维吾尔自治区 |  |  |  |  |  | 涉及地市 | 昌吉回族自治州 |  | 涉及县 |  | 奇台县 |  |
| 动工时间 |  | 2020年8月 |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2020年11月 |  | 设计水平年 |  | 2021年 |  |
| 工程占地（hm2） |  | 4.02 |  |  |  | 永久占地（hm2） |  |  | 4.02 |  | 临时占地（hm2） |  | 0.00 |  |
| 土石方量（万m3） |  |  |  |  |  | 挖方量 |  |  | 填方量 |  | 借方量 |  | 弃方量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.82 |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 地貌类型 |  |  | 中山区 |  |  |  |  |  | 水土保持区划 |  | 天山北坡国家级水土流失重点预防区 |  |  |  |
| 土壤侵蚀类型 |  |  | 风蚀 |  |  |  |  |  | 土壤侵蚀强度 |  | 轻度 |  |  |  |
| 防治责任范围面积（hm2） |  |  | 4.02 |  |  |  |  |  | 容许土壤流失量[t/（km2·a）] |  | 1500 |  |  |  |
| 水土流失预测 总量（t） |  |  | 371.88t |  |  |  |  |  | 新增水土流失量(t) |  | 158.31t |  |  |  |
| 项目建设区（hm2） |  |  |  |  |  | 4.02 |  |  | 扰动地表面积（hm2） |  |  |  | 4.02 |  |
| 水土流失防治标准执行等级 |  |  |  |  |  | 建设生产类项目一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治指标 |  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  |  | 85 | 土壤流失控制比 |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土挡护率（%） |  |  |  |  |  |  | 87 | 表土保护率（%） |  |  | — |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  |  | — | 林草覆盖率（%） |  |  | — |  |
| 防治措施及工程量 |  |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  | 临时措施 |  |  |
| 防治措施 | 露天采场 |  |  | 土地平整1.34hm2，截水沟330m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工区 |  |  | 土地平整0.61hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 防尘网苫盖1000洒水80.5m3 |  |  |
|  | 道路区 |  |  | 土地平整0.55hm2 |  |  |  |  |  |  |  | 彩条旗1100m2、洒水47.5m3 |  |  |
| 投资（万元） |  |  |  | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  | 2.42 |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  |  | 18.11 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  | 4.72 |  |  |
| 监理费（万元） |  |  |  |  | 0.00 |  | 监测费(万元) |  |  | / |  | 补偿费(万元) |  | 2.01 |
| 分省措施费（万元） |  |  |  | — |  |  |  |  | 分省补偿费（万元） |  |  | — |  |  |
| 方案编制单位 |  |  |  | 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 奇台天山水泥有限责任公司 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 白慧敏 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 李建林 |  |  |
| 地址 |  |  |  | 新疆乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依西路2577号恒昌恒业花园4栋1单元602室 |  |  |  |  | 地址 |  |  | 新疆昌吉州奇台县奇台农场-0社区东侧 |  |  |
| 邮编 |  |  |  | 830000 |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 831800 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  | 周建勤 19990627353 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 李建林 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  | 279386292@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | / |  |  |

- 项目概况

  - 项目组成及工程布置

    - 项目基本情况

项目名称：奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿

建设单位：奇台天山水泥有限责任公司

建设性质：已建

等级与规模：开采石灰石矿5万吨/年，小型矿山。

矿区范围：批准矿区范围为不规则四边形，开采范围0.0402km2。矿区范围各拐点地理坐标见表2-1。

开采矿种：石灰石矿。

项目投资：总投资3073万元，土建投资980万元，全部为企业自筹。

建设工期：本项目已于2020年8月开工，计划于2020年11月结束。总工期共计3个月。

地理位置：矿区位于新疆奇台县东南约48km处，距G335约29km，之间利用现有道路可行驶至矿区，交通较为便利。矿区地形南高北低，东高西低。中心地理坐标为北纬43°38'49.45"、东经89°53'34.07"。矿区拐点坐标见表2-1。地理位置见图2-1。

  - 开采范围各拐点地理坐标（CGCS2000坐标系）

| 序号 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4834563.850 | 30491108.263 |
| 2 | 4834491.160 | 30491265.623 |
| 3 | 4834310.187 | 30491182.083 |
| 4 | 4834317.786 | 30490999.363 |

- 项目区地理位置图

  - 工程特性及主要技术指标

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 矿区位于新疆奇台县东南约48km处 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 |  |  | 奇台县水利局 |  |  |  |
| 工程等级 | 小型工程 | 工程规模 |  |  |  |  | 5万立方米/年 |  |  | 工程性质 |  | 已建工程 |  |
| 建设单位 | 奇台天山水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资单位 | 奇台天山水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 露天采场 | 1处 |  | 主要为采石场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工区 | 1处 |  | 加工区位于采石区南侧，包含破碎工业场地、废料堆场、成品堆料场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路区 | 1100m |  | 采场道路为盘山公路，长度约1100米，宽度5米，占地面积5500平方米，采场道路全部位于露天采场内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 3073万元（土建投资980万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设期 | 3个月（2020年8月至2020年11月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  | 永久占地 |  |  |  |  | 临时占地 |  |  |
| 露天采场 |  |  | 4.02 |  |  | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工区 |  |  | 0.61* |  |  | 0.61* |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路区 |  |  | 0.55* |  |  | 0.55* |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 4.02 |  |  | 4.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目土石方挖填工程量（万m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 | 弃方 |  |  |  | 说明 |
| 露天采场 |  |  | 0.47 |  | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加工区 |  |  | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路区 |  |  | 0.16 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.82 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.1.2项目建设现状

（1）建设现状

采矿区：

采矿工业场地：采矿工业场地于2012年12月开始采矿，目前矿山处于未开采状态，已扰动面积约为8.79hm²。

办公生活区：目前矿山于2012年7月至2012年12月已建设完成办公生活区，位于矿区西北侧地势平缓地带，距离采矿区约3000m，建筑面积1200m²，建筑物占地面积为1000m²，办公生活区已建设完成。

（2）矿山开采历史及现状

2000年，新疆屯河股份有限公司古城水泥厂依法取得了本矿山的采矿证，现状下历史采矿区面积42600m2，2000-2002年未进行生产。

奇台天山水泥有限责任公司石灰岩矿（原名：新疆屯河股份有限公司古城水泥厂石灰岩矿）始采于2003年。经多年开采，目前在矿区西部形成一采坑。

矿山2010年之前未做过储量动态监测工作，根据2010年度矿山储量年报核减数据，2010年储量年报对2009年12月之前开采量进行了计算，2009年12月以前共动用资源量28.25万吨，截止2009年末保有量174.95万吨。

2010年共动用石灰岩矿石22.23万吨，损失1.69万吨，损失率为7.60%，回采率92.40%。

截止2010年12月31日，矿区开采标高范围内保有资源储量：推断的内蕴经济资源量：152.72万吨。

2011年在原有采坑的基础上向北、向西推进，采出矿石15万吨。损失0.7万吨，损失率为4.46%，回采率95.54%。

2012年矿山名称由奇台屯河水泥有限公司石灰岩矿变更为奇台天山水泥有限责任公司石灰岩矿，采矿权人变更为奇台天山水泥有限责任公司，采用原有资料不变，在现有采坑的基础上向北、向西推进，动用资源量12.5万吨，采出矿石12万吨，损失0.5万吨，损失率为4%，回采率96%。

2013年开采情况：2013年实际在2012年已有开采平台的基础上向北、向西推进，动用资源量17.28万吨，采出矿石16.42万吨，损失0.86万吨，损失率为5%，回采率95%。

2014年开采情况： 2014年在2013年已有开采平台的基础上向北推进，开采位置位于矿区西北部，开采标高1595米至1654米，无明显的开采台阶，采坑底部不平整，自南向北坡度25°。2014年矿山动用资源量11.43万吨，采出矿石10.97万吨，损失0.46万吨，损失率为4%，回采率96%。

2015年开采情况：2015年在以往采坑的基础上向深部进行开采，开采位置位于矿区西部，开采标高1598米至1566米，无明显的开采台阶，采坑底部较为平整。2015年矿山动用资源量10.81万吨，采出矿石10.27万吨，损失0.54万吨，损失率为5%，回采率95%。

2016至2020年未开展开采作业。

图2.1-1历史采矿区及采矿区平面布置图

| 道路工程区 |  |
| --- | --- |
| 办公生活区 |  |
| 采矿工业场地 |  |

图2.1-1项目区现状

- 2.1.3工程布置

- 2.1.3.1平面布置

奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿工程属露天开采，矿区总体布置主要由采矿工业场地、办公生活区、矿区道路组成。

办公生活区布置在矿区西北角，距离采矿区约3000m，主要包括：浴室、食堂、厨房、宿舍、车库、储藏室、库房、办公室、会议室、爆破器材库变电站等生产生活设施，各建筑物之间防火间距大于15m；矿山道路经过办公生活区。奇台天山水泥厂至办公生活区为利用现有道路，办公生活区至采矿工业场地为永久占地，双车道作为上山道路。矿山已有办公生活区，经过现场踏勘，办公生活区除建构筑与绿化措施外其余均采取硬化措施。此办公生活区于一期采矿期间即2003年修建，本期项目继续使用此办公生活区，不再新建。

矿山道路分为两部分：进矿道路、采场道路。进矿道路沿着沟谷北侧较平缓地带修建，有少量切坡工程，原始坡度10-15°，长度约500米，宽度6米，占地面积0.3hm²，已建成。采场道路为盘山公路，长度约1100米，宽度5米，占地面积5500平方米，采场道路全部位于露天采场内。

本项目由露天采场、加工区、道路区等三部分组成，其中露天采场布置在矿区中部，，加工区布置在本期矿区南侧。详见附图4。项目组成表详见表2-3。

  - 项目组成表

| 序号 | 项目组成 | 建设内容 | 相对位置 | 占地面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | 出露矿体 | 矿区中部 | 4.02 | 开采标高+1695m~+1560m |
| 2 | 加工区 | 石灰石矿破碎场地 | 项目区西南侧 | 0.61 |  |
| 3 | 道路区 | 泥结碎石道路 | 盘山道路 | 0.55 | 采场道路为盘山公路，长度约1100米，宽度5米，占地面积5500平方米，采场道路全部位于露天采场内 |
| 4 | 办公生活区 | 办公生活区、 生产区 | 矿区西侧 | 0.12 | 办公区，宿舍，变电站，爆破仓库，一期已建成，本期继续使用，不再新建。 |

2.1.3.2竖向布置

本矿设计生活区位于采矿区西北侧，加工场地位于矿区南面的平地中，据此条件结合场区平面布置区划确定竖向布置原则如下：

充分利用地形，合理确定生活区建（构）筑物、道路的标高，满足装卸、运输对高程的要求。

合理改造地形，使场地设计标高尽量与自然地形相适应，使场地土石方量最小和挖、填方接近平衡。

综合上述原则结合平面布置，平土采用重点式（建（构）筑物基础部位），平场坡度不小于5‰，标高采用设计标高法。

通过现场勘查发现，本项目不存在洪水问题，矿区范围内无地下水及地表水，矿区矿坑涌水量主要来自当地的雨雪，矿体最低开采标高远高于冲沟底的标高，大气降水不会对矿床开采造成直接影响，

- 2.1.4项目组成

- 2.1.4.1露天采场

a、采场服务年限

采石场年生产能力5万m3/a，采矿回采率92.2%，设计服务年限为3年。

主体工程已于2020年8月恢复开工建设，2020年11月完工投产。矿山产品方案为块度≤500mm，CaO含量不低于45%的石灰岩矿石

b、矿床开采方式

矿体出露在项目区的北侧，出露标高+1695m~+1560m。因矿体出露地表，各开采水平均处于最低侵蚀基准面之上，适于露天开采。设计采用露天开采方式，自上而下、水平分层台阶式采矿方法。露天采场占地面积4.02hm2。

全矿设计1个采矿场，设计采矿场在划定的矿区范围之内，最高开采水平标高为1695米，最低开采水平标高为1560米，台阶分为17个8米高的分层水平构成。

开采境界构成要素见表2-4。

  - 开采境界构成要素表

| 序号 | 开采境界要素 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高开采标高 |  | 米 | 1695 |
| 2 | 最低开采标高 |  | 米 | 1560 |
| 3 | 最终台阶标高 |  | 米 | 1568、1687 |
| 4 | 最终台阶高度 |  | 米 | 7 |
| 5 | 最终台阶坡面角 |  | 度 | 45 |
| 6 | 安全平台宽度 |  | 米 | 3 |
| 7 | 清扫平台宽度 |  | 米 | 6 |
| 8 | 地表境界 | 长 | 米 | 343 |
|  |  | 宽 | 米 | 138 |
| 9 | 底部境界 | 长 | 米 | 最长317米，最窄252米 |
|  |  | 宽 | 米 | 98 |

c、综合回收、综合利用方案

采用山坡露天开采方式，自上而下，水平分层，台阶式采矿方法，采剥并举，剥离先行的采矿方法。砂石中有较大粒径的卵石，作为废料后期回填采坑。每年的开采面积和地表清理的废石量统计如表2-5

  - 开采情况统计表

| 开采年度 | 可开采量 | 剥采比 | 废石量 | 开采面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （万m3） | (m3/m3) | （万m3） | hm2 |
| 2020 | 15 | 0.0943 | 0.4715 | 1.34 |
| 2021 | 10 | 0.0943 | 0.4715 | 2.68 |
| 2022 | 5 | 0.0943 | 0.4715 | 4.02 |

- 2.1.4.2加工区

加工区位于采石区南侧，包含破碎工业场地、废石场。占地面积为0.61hm2。

采矿工业场地布置在矿区范围以内，建设单位购买挖掘机、拉运车辆等采矿设备在采矿场地进行开采、破碎后直接由车辆拉运至奇台天山水泥厂加工，无需堆料，采矿场地内也无需建设生产线。

工业场地设计破碎机位置可不固定，因破碎相对简单，考虑汽车运输的合理运距，以节约成本、不影响开采及用电安全、不污染空气环境为主选择合适地点。设计破碎场根据采场位置移动，初期设置在矿区南部已形成的采坑内，后期随着开采由高至低的推进，逐步移动至矿区北部。即最终破碎场（选矿工业场地）的位置布置在矿区北侧，占地面积610m2。

废石场平均堆放高度3.5m，边坡角6°（接近原始地形坡度），可满足堆放需求。开采前期设计在矿区中部设置废石临时堆场，用以堆放采矿场内部排土前形成废石。废石临时堆场占地面积约0.22hm2。废石在矿开采之后，逐步回填已开采的矿坑内。

安全措施：设计堆场堆放角度不大于40°，每层堆高3.5m，层层压实堆放，最大堆高不超过4.5m，在堆场周边设置安全警示牌。在开采境界外修建截水沟，将地表水导流至开采境界外，防止地表水流入采场，影响采场生产和边坡稳定；在排土场外设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡。

- 2.1.4.3场内道路

矿山道路分为两部分：进矿道路、采场道路。进矿道路沿着沟谷北侧较平缓地带修建，有少量切坡工程，原始坡度10-15°，长度约500米，宽度6米，占地面积0.3hm²，已建成。；采场道路为盘山公路，长度约1100米，宽度5米，占地面积5500平方米，采场道路全部位于露天采场内。

- 2.1.5可依托条件

根据本项目主体资料及现场情况等，本项目附属工程包括供电、给排水和通讯等。

- 2.1.7.1供电

本项目附近有市政供电线路经过，本项目可直接接入，根据用电设备条件结合项目区用电情况，引自厂区围墙外10kV供电线路,经变压器降压后引至各用电设施。。

- 2.1.7.2给排水

（1）给水

①用水量：本项目生产过程不需要用水，仅工人生活用水、食堂用水、道路洒水抑尘用水、运输车辆冲洗废水等。其中生活用水0.72m3/d（矿区内不设浴室，每人每天按40L考虑，主要为职工的洗手洗脸水），食堂用水1.35m3/d，道路抑尘洒水为14.40m3/d。为充分利用水资源，砂场设回水利用工程及回水设备，将沉淀后的清水返回到蓄水池混合再用。

②水源：生活、生产用水及生活物资需从矿区周边村庄拉运，矿区紧邻居民点。

（2）排水

生活污水主要是职工日常清洗产生的污水。生活污水排放量约0.58m3/d，年排水量121.8m3/a。

本项目生活废水量较小，主要为职工日常洗漱水和食堂废水，洗漱水水质较清洁，可直接用于本项目道路抑尘洒水；食堂废水经隔油池处理后排入场内化粪池，处理后由吸粪车定期清运至附近农田作肥料。矿山生产用水基本没有外排。

- 2.1.7.3通讯

矿区位于居民点附近，矿山有移动通讯信号，通讯主要采用手机及有线电话进行通讯。

- 2.1.7.4采暖

项目冬季不生产，仅留守1~2人值班，根据建设单位提供的相关资料，冬季采用电采暖。

- 2.1.7.5消防

根据《建筑灭火器配置设计规范》，砂石料场建筑物少，不设消防供水系统。在建筑物内配置4-6具手提式干粉灭火器；贮油桶放置处配备2具手提式干粉灭火器。

  - 施工组织

    - 施工布置

2.2.1.1施工生产生活区

施工生产生活区主要为施工期间施工材料、设备堆放及施工人员临时居住，大多采用临时板房，施工结束后随即拆除。施工生产生活区充分利用现有场地，位于工业场区内，与生活办公区合并使用，不再新增占地。

2.2.1.2建筑材料

①施工用水：施工用水可从矿区周边村庄拉运。

②施工及运行期用电：施工用电和生活用电引自厂区围墙外10kV供电线路，运行期用电同施工电源。

③汽油、柴油从七户乡加油站购买，运距3.50km左右。

④水泥：从周边水泥制品厂购买，平均运距40km。

2.2.1.3施工交通运输条件

（1）对外交通

本项目进场道路依托173县道，对外交通依托S303、S228、G335等已有道路。

（2）对内运输

对内交通主要为现有道路接入露天采场的场内道路，对内交通为连接道路，分别为连接露天采场与堆放场区，其中主干道一条，盘山公路，长度约1100米，宽度5米,采用泥结碎石路面。

    - 施工组织

为确保项目按期、保质、保量完成，在项目的实施期应加强管理工作。根据本项目的工程规模及工程特点，为保证工程质量，确保工程进度，按照国家相关规定，建议对项目施工、工程监理及重要设备、材料的采购采用公开招标方式。具体的管理措施主要包括：

（1）按照招标投标法规制度选择承包人，对施工单位的技术资质、施工机械设备性能、环境等准备工作进行审核。

（2）实行第三方进行监理的制度，开工前要对施工现场、技术、管理、环境的准备工作进行审核。

（3）在每道工序的操作中，注意对操作质量的巡视，对违章操作应及时纠正，防患于未然。坚持上道工序不合格就不能转让下道工序的施工原则。

（4）坚持对隐蔽工程的检查，查出问题必须严肃处理，并经监理工程师确认后，才能转到下道工序。

（5）对已完成的工程项目注意保护，防止污染和损坏。

（6）工程完工前，必须严格按规定程序验收，对工程项目质量评定。

    - 采矿工艺

1、清废

采场自上而下分层开采。清废时，采剥工作线垂直矿体走向布置，沿走向推进，可以提高矿山的剥离能力。矿山砂岩基本裸露地表，覆盖层很少，采用人工+机械方式剥离，植被主要为戈壁滩荒漠植被，植被覆盖率不足5%，剥离物运至废石场。

2、开采石灰石料

用挖掘机和装载机进行直接开采、破碎、铲装。

    - 施工工艺

（1）场地平整

施工时采用5t自卸车运土，推土机施工，并使厚度满足要求，振动碾压密实，尽可能减少土方施工工程量。

本项目场地竖向采用连续平坡式布置，在满足场地生产生活要求的基础上，尽可能在现有场地高程的基础上，反复优化场地，减少大填大挖，以达到场地竖向最合理的目的。基础开挖，视开挖基坑大小、深浅和相邻间距，拟采用机械施工与人工施工相结合的方法，机械以铲运机、推土机为主，人工则配合机械进行零星场地或边角地区的平整，机械或手推车输送。

（2）道路工程

本工程对项目区内道路在平整压实后实施砾石压盖措施，砾石厚度约为15cm，砾石采用料场生产的砂砾石料，用自卸汽车运至覆盖区域后直接利用推土机推平、压实。

（3）采剥工艺

根据矿区地形地质条件、开采资源量及机械化程度，设计采用露天凹陷式开采方式开采，即采用装载机直接挖运开采工艺，装载机直接挖运。采矿工艺流程为装载采剥砂石料→装载机短距离转运。在开采过程中设置开采台阶，台阶高度6.5m，台阶宽度最终边坡角为27-40°。根据矿区地形及矿体赋存条件，设计开拓运输方案为采用公路开拓汽车运输方案。

  - 工程占地

本工程总占地面积4.02hm2，均为永久占地，占地类型主要为林地。工程占地概况见表2-6。

  - 占地情况一览表      单位：hm2

| 地貌类型 | 项目名称 | 占地类型及面积（hm2） | 合计 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 |  |  |
| 中山区 | 露天采场 | 4.02 | 4.02 | 永久占地 |
|  | 加工区 | 0.61* | 0.61* | 临时占地 |
|  | 道路区 | 0.55* | 0.55* | 临时占地 |
|  | 合计 | 4.02 | 4.02 |  |
| 注：*为重复占地不计入总面积 |  |  |  |  |

  - 土石方及其平衡情况

由于本项目属于建设生产类项目，因此土石方平衡分施工期和生产运行期两部分。本项目建设期主要是加工区设备基础开挖及场地平整，运行期土石方主要来自于采矿区表层清废产生的土石方以及加工区废料。

经统计，本项目建设期开挖土方总量为0.82万m³，回填土方总量为0.82万m³，挖填基本平衡。

①首采区清表

根据项目区自然地理条件，以及本项目生产运营特点，项目区表层土方均为灰漠土，施工前需对表层土进行清除，首采区清除上部黄土层的厚度为0.2-1.5m。由于首采区（包含在采石区）表层土土壤腐殖质积累作用较好，有机质含量高，可用于绿化覆土，因此本项目对首采区表层20cm表土进行剥离，后期全部回填至开挖区域用于砂场恢复治理。经统计，首采区（包含在采石区）清表土方量为0.47万m³。

②基础土方

项目建设期主要是加工区设备基础开挖及场地平整，共计挖方0.82万m³，填方0.82万m³。

建设期土方平衡表见表2-7，项目建设期土方平衡图见图2.4-1。

  - 土石方平衡总表  万m3

| 序号 | 项目组成 | 开挖 （万m3） | 回填 （万m3） | 调入 （万m3） |  | 调出 （万m3） |  | 外借 （万m3） |  | 废弃 （万m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ① | 露天采场 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 加工区 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ③ | 道路区 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目土石方流向图

  - 工程进度安排

本项目已于2020年8月开工，计划于2020年11月结束。总工期共计3个月。

主体工程进度见表2-7。

  - 主体工程进度单线横道表   单位：月

  - 拆迁安置与专项设施改（迁）建

本工程征占土地不涉及移民安置问题，也不涉及专项设施改扩建工程。

  - 自然概况

    - 自然概况

奇台县南依天山，北部是北塔山。地势南北高，中间低，呈马鞍形状。有高山、丘陵、平原、沙漠多种地貌。最高点为南部无名山山峰，海拔4014m。最低点为北部盆地中心丘河，海拔506m；北部是沙漠，将军戈壁横卧期间；中间是天山冲基层平原。

本项目区地貌单元为中山区，地势起伏，项目区最高点海拔1710m，最低点海拔1510m，整体起伏较大，场地目前为林地，场地整体地势呈东高西低、北高南低的趋势。

- 2.7.2地质

（1）地质

场址出露的地层有：古生界，中、新生界，其中以上古生界广泛发育为特色，全区均缺下、中志留统，三叠系。下古生界分布局限，奥陶系仅见上统，为碳酸岩、火山岩及火山碎屑岩；志留系仅见其中、上统，为杂色火山碎屑岩夹灰岩。上古生界泥盆系、石炭系广泛分布全区。泥盆系上、中、下三统齐备，石炭系在较大范围内缺失中统上部及上统，为一套巨厚的浅海相、滨海相、海陆交替相火山碎屑岩，中基性或中酸性火山岩及正常碎屑岩。下白恶统为暗红色、灰色砾岩，砂岩。新生界广泛发育。

设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期0.40s，相对应的抗震设防烈度为7度。

（2）地下水

场区周围地下水富水程度较弱，地下水含水岩组为松散岩类孔隙含水岩组，地下水埋深大于20m，对本工程不存在制约性因素。

（3）不良地质情况分析

本项目区及周边不处于滑坡、崩塌及泥石流易发区，故本工程不存在不良地质情况。

2.7.3气象

奇台县气候类型为温带大陆性气候，春旱多风，夏季凉爽，秋季短暂，冬季寒冷而漫长。降水量少，蒸发量大，气候干燥，日照充足。

本次奇台县气象站作为观测站，气象站近30年主要气象参数如下：

多年平均气温3.1℃，多年极端最高气温34.3℃(2007年7月11日)，多年极端最低气温-37.5℃(1987年11月26日)，多年平均大气压气压834.8hPa，多年平均相对湿度50%，多年平均降水量183.8mm，多年平均最大降水量65.6(1992年7月12日)，多年最大风速34m/s，平均雷暴日数10.6d，最大冻土深度247mm，最大积雪深度56cm，多年平均日照小时3015.0h，平年大风日数21.9d，年均沙尘暴日数2.2d。

表2.7-1            奇台县气象站主要气象数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 奇台县气象站数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | ℃ | 3.1 |
| 2 | 年极端最高气温 | ℃ | 34.3 |
| 3 | 年极端最低气温 | ℃ | -37.5 |
| 4 | 年平均降水量 | mm | 183.8 |
| 5 | 24h最大降水量 | mm | 65.5 |
| 6 | 年均蒸发量 | mm | 2152.8 |
| 7 | 年平均相对湿度 | % | 50 |
| 8 | 年平均气压 | hPa | 834.8 |
| 9 | 最大冻土厚度 | cm | 247 |
| 10 | 年平均风速 | m/s | 8.3 |
| 11 | 多年最大风速 | m/s | 34 |
| 12 | 起沙风速 | m/s | 12 |
| 13 | 年主导风向 | / | NNW |
| 14 | 年均雷暴日数 | d | 10.6 |
| 15 | 无霜期 | d | 182 |

2.7.4水文

场地范围内地表水系不发育，场地及周围无河流、农业灌溉等水系分布，项目区内仅零星分布宽浅冲沟，场区受洪水威胁的可能性很小。

2.7.5土壤及植被

项目区土壤类型为草甸土。根据项目区自然地理条件，以及本项目生产运营特点，并且项目区为中山区，项目区表层土方多为砂砾土，土壤腐殖质积累作用弱，有机质含量低，钙积作用强，质地较粗，多属砂砾质、砂质和砂壤质、轻壤质，土层浅薄，矿质养分含量低。不适宜作为绿化覆土，并且采矿区已进行扰动，因此本项目不涉及表土剥离情况。

植被类型为中山区植被，中山带组成植物以旱生禾草为主，多种羊茅、针茅为主体，并有稀疏灌丛、兔儿条、锦鸡儿，阴坡、半阴坡分布有云杉，覆盖度在15-25%之间。

2.7.6其他

项目区不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、重要湿地等。

- 项目水土保持评价

  - 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的相关规定，本方案从国家及地方规划、水土保持法、水保技术规范要求等方面对主体工程进行水土保持制约性因素分析与评价。

- 本项目不属于在25度以上陡坡地实施的农林开发项目。项目区不属于县级以上人民政府划定的泥石流易发区、崩塌、滑坡等危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化地区。根据办水保[2013]第188号，项目区属天山北坡诸小河流域重点治理区，主体设计对工程施工的始、末布设有必要的水土保持措施，并严格执行“三同时”制度，可有效的预防水土流失及次生灾害。

- 项目区不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点实验区或水土保持长期定位观测站。

- 本区域目前为止未发现自然条件下的崩塌、滑坡、泥石流以及其他类型的地质灾害。但区域内人类工程活动强烈，使原地貌遭到严重的破坏，出现了一些露天采场等人为再塑地貌，所以工程建设、生产过程中一定要采取必要的措施加以防护，保障安全。

- 本项目施工过程中充分考虑利用水源、电源、道路、施工原材料堆存，施工时就近从矿区周边村庄拉运；施工用电引自厂区围墙外10kV供电线路；施工过程中的通讯采用无线通信，未设置临时通信线路。区内外部交通运输条件便利。施工时，选择有经验的施工队伍，可在每个施工环节中有效防治水土流失；施工过程中，边施工边注意水土流失防治，可在一定程度上防治施工过程中水土流失的发生。

综上所述，虽然在工程建设中可能会产生的一定的水土流失危害，但是工程的建设符合国家和地方的产能规划及经济需要，不存在制约工程建设的水土保持因素，工程建设是可行的。本方案认为主体工程整体布局合理。

    - 工程执行《中华人民共和国水土保持法》对照表

  - 工程执行《中华人民共和国水土保持法》对照表

| 中华人民共和国水土保持法（2010）规定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法律条文 | 本工程情况 | 符合性分析 |
| 第十八条水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等 | 项目区不在此区域 | 符合法律要求 |
| 第二十四条生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失 | 项目位于天山北坡诸小河流域重点治理区，在施工中，提高了防治标准，优化了施工工艺 | 符合法律要求 |
| 第二十五条在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制 | 本工程属建设生产类项目，可能会造成水土流失，依法编制水土保持方案 | 符合法律要求 |
| 第二十六条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设 | 已委托单位编制水土保持方案 | 符合法律要求 |
| 第二十七条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用 | 本工程属建设生产类项目，属于未批先建，现已委托补充依法编制水土保持方案 | 基本符合法律要求 |
| 第二十八条依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害 | 本项目属于建设生产类项目，工程无弃方 | 符合法律要求 |
| 第三十八条对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦 | 无表土可剥离。 | 符合法律要求 |

    - 与《生产建设项目水土保持技术标准》中强制性条款相符性分析

本方案根据《生产建设项目水土保持技术标准》中明确规定的强制性条款，包括对工程建设的一般规定，对主体工程选址、施工组织设计、工程施工的约束性规定的特殊规定等结合本工程特点进行分析，其相符性分析见表3.3。

  - 主体工程约束性因素分析一览表

| 《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）的约束性规定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律条文 |  | 本工程情况 | 符合性分析 |
| 工程选址（线）、建设方案及布局方面 | 选址（线）必须兼顾水土保持要求，应避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及引起严重水土流失和生态恶化的区域 | 不属于左栏所列区域，已建场址位于山前冲洪积平原地貌，适宜建设 | 符合规定要求 |
|  | 选址（线）应避开全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站 | 工程区附近没有左栏所列站点及试验区 | 符合规定要求 |
|  | 选址宜避开生态脆弱区、国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果区，最大限度地保护现有土地和植被的水土保持功能 | 项目位于天山北坡诸小河流域重点治理区，在施工中，提高了防治标准，优化了施工工艺 | 符合规定要求 |
|  | 工程占地不宜占用基本农田，特别是水浇地、水田等生产力较高的土地。 | 本工程选址不占用水浇地、水田和基本农田 | 符合规定要求 |
| 取土场选址 | 严禁在县级以上人民政府划定的崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、料）场 | 本项目不设置取土场 | 符合规定要求 |
|  | 在山区、丘陵区选址，应分析诱发崩塌、滑坡和泥石流的可能性 |  |  |
| 弃土（渣）场选址 | 不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全 | 本工程不设置废石场 | 符合规定要求 |
|  | 涉及河道的，应符合治导规划及防洪行洪的规定，不得在河道、湖泊管理范围内设置弃土（石、渣）场 | 本工程未在河道、湖泊管理范围内设置弃土（石、渣）场 | 符合规定要求 |
|  | 禁止在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设弃土（石、渣）场 | 本工程未在影响基础设施、人财及行洪安全区域设置弃土（渣）场 | 符合规定要求 |
|  | 不宜布设在流量较大的沟道，否则应进行防洪论证 | 本工程不设置废石场 | 符合规定要求 |
| 主体工程施工组织设计方面 | 控制施工场地占地，避开植被良好区 | 本工程占地为工矿用地 | 符合规定要求 |
|  | 应合理安排施工，减少开挖量和废弃量，防止重复开挖和土（石、渣）多次倒运 | 本工程施工安排合理有序，土方利用平衡 | 符合规定要求 |
|  | 应合理安排施工进度与时序，缩小裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程中因降水和风等水土流失影响因素可能产生的水土流失 | 本工程施工进度紧凑有序，采取有效措施减少水土流失 | 符合规定要求 |
|  | 在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路和居民点时，开挖土石必须设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石渣导出后及时运至弃土（石、渣）场或专用场地，防止弃渣造成危害 | 本工程不在河岸陡坡地开挖土石方，且施工区开挖边坡下方无河渠、公路、铁路和居民点 | 符合规定要求 |
|  | 施工开挖、填筑、堆置等裸露面。应采取临时拦挡、排水、沉沙、覆盖等措施 | 本工程不设置废石场 | 符合规定要求 |
|  | 料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量爆破范围，有效控制可能造成的水土流失。 | 本工程无料场 | 符合规定要求 |
|  | 弃土（石、渣）应分类堆放，布设专门的临时倒运或回填料的场地。 | 本项目无弃方 | 符合规定要求 |
| 工程 施工 | 施工道路、伴行道路、检修道路等应控制在规定范围内，减小施工扰动范围，采取拦挡、排水等措施，必要时可设置桥隧；临时道路在施工结束后应进行迹地恢复 | 严格控制施工扰动范围，确保在施工红线内施工 | 符合规定要求 |
|  | 主体工程动工前，应剥离熟土层并集中堆放，施工结束后作为复耕地、林草地的覆土 | 无表土可剥离 | 符合规定要求 |
|  | 减少地表裸露的时间，遇暴雨或大风天气应加强临时防护。雨季填筑土方时应随挖、随运、随填、随压，避免产生水土流失 | 土方工程避开了雨季，小规模的土方工程雨季施工时要求随挖、随填、随压 | 应增加雨季临时堆土及裸露地表防护措施。 |
|  | 临时堆土（石、渣）及料场加工的成品料应集中堆放，设置沉沙、拦挡等措施 | 本项目无弃方 | 应增加防护措施。 |
|  | 开挖土石和取料场地应先设置截排水、沉沙、拦挡等措施后再开挖。不得在指定取土（石、料）场以外的地方乱挖 | 未设置防护工程，方案将补充设计 | 符合规定要求 |
|  | 土（砂、石、渣）料在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢，造成水土流失 | 本工程运输过程中采用封闭式的专用运输车辆 | 符合规定要求 |

根据以上分析，按照主体建设方案，通过对项目区水土流失与水土保持调查，对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）对主体工程的约束性规定，项目区未涉及饮用水源保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地，主体工程选址不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引发严重水土流失和生态恶化的地区；不占用全国水土保持网络中的水土保持监测点、重点试验区，不占用国家确定的水土保持长期定位观测站；不在重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区；不涉及饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感区。

根据以上分析，虽然项目的建设对项目区可能造成水土流失危害，但通过强化措施，加强管理可以减轻工程对当地自然环境造成的水土流失危害，考虑本次工程对于当地乃至全疆经济发展的需要，该项目是可行的。

  - 建设方案与布局水土保持评价

    - 建设方案评价

本工程用地规整，施工布局紧凑，采矿场地与办公生活区临近布设，减少了矿区内道路间距离从而减少扰动面积。同时本项目无管线建设，用水由汽车拉运，供电线路长约750m，有利于减少施工扰动范围，减少扰动地表面积，有利于水土保持。

综上所述，主体工程符合《生产建设项目水土保持技术规范》(GB/T50433-2018)中规定的工程选址、建设方案及布局要求。

    - 工程占地评价

本工程占地总面积4.02hm2，均为永久占地。占地类型主要为林地，于2013年12月30日在新疆维吾尔自治区林业厅办理了《使用林地审核同意书》，不占用农田、耕地等生产力较高的土地，有利于保护水土资源。项目区自然植被覆盖度约1%，主要为戈壁荒滩，生产力较低，所以本工程建设不会对当地的农牧业生产造成影响。

占地性质分析：本工程占地面积为4.02hm2，均为永久占地。本项目在施工建设期间，采取永临结合的布设方式，建设期间优先建设道路以及办公生活区，办公生活区同时作为后期建设期间施工人员居住等，不新增扰动的表面积。工程建设最大程度利用现有道路进行材料运输，减少新建进场道路长度，同时项目区施工道路在修建时考虑永临结合的修建方式，最大程度减少新增扰动地表面积。施工期为施工道路，运行期改建为项目区运输道路，输电线路在建设完成后均采取平整恢复并且在项目区开采结束后，对项目区整体占地范围内均采取植被恢复措施，最大程度恢复原项目区植被。综上所述，本项目占地性质基本可行。

占地面积分析：本工程占地面积为4.02hm2。占地面积低于同等规模的占地要求，用地是节省的。本项目在采矿方法，设计选择占地面积小，建设工期短的方案，施工过程中减少了工程占地面积、缩短了施工工期、降低了对项目区生态环境的扰动和破坏。本项目在主体布置时充分考虑了地形地貌、地质、岩性、水土流失等因素的影响，最大限度地减少了占地面积，减少了可能造成的水土流失面积。从水土保持角度考虑，主体工程占地合理，符合水土保持要求。

占地可恢复性分析：本工程分为露天采场、加工场区、场内道路三个大区。通过对各功能区的合理安排、紧凑布局，最大限度地减少了土地占用面积，也减少了因工程建设而占用土地资源，避免因施工造成大面积的土地破坏。同时开采结束后将及时进行恢复平整，符合水土保持要求。综上所述，本工程占地符合水土保持要求。

综上所述，本方案占地面积合理，场地利用系数较高，无乱占多占现象，提高土地利用效率，符合总体规划，总体符合水土保持要求。

    - 土石方平衡评价

本项目建设期开挖土石方0.82万m³，回填土石方0.82万m³。开采区剥离土方后期同筛选出来的废土石方全部回填至矿坑内。各区域建设期间土石方主要为场地平整，采用高挖低填的施工方式进行平整，无临时弃渣堆放。

综上所述，本项目土石方来源及去向明确，土石方利用和调配合理、有序；土石方组成符合要求，运距合理，符合水土保持要求。

    - 取土（石、砂）场设置评价

本项目建设所需的料等均由采石场附近的砂砾石料提供，减少了由于新增料场开挖而造成的水土流失。

综上所述，从水土保持角度分析评价，认为本项目设置的取料场合理，符合水土保持要求。

    - 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

工程建设期间回填后产生的多余土石方均用于建设区施工扰动范围内场地平整，开采结束后，弃料也均回填料坑，无永久弃渣，所以不设置弃渣场。本项目开采期间剥离的土质均不再新增占地堆置，根据开采时间顺序，堆放在开采区占地范围内。

本项目基建期间剥离清废表土共计0.47万m³，均堆置在项目区永久占地范围内，在堆置期间堆置高度小于4.5m，边坡为1:1.5。剥离表土在后期开采完成后回填开挖的矿坑。本方案认为工程建设过程中不设置永久弃渣场较为合理，避免了扰动地表面积的增加，减少水土流失发生，符合水土保持要求。

    - 施工方法与工艺评价

（1）施工总体布置

工程施工布置均是以施工过程中扰动面积最小为原则尽量减少占用新增占地进行布设，基本满足水土保持要求；本工程根据实际需要确定用地范围，符合水土保持要求。根据实际需要规划占地面积，占地类型为工矿用地。场内道路、堆料场区根据实际需要规划占地面积，有效减少了占地面积。工程布置考虑“永临结合”，工程布局紧凑合理，有效减少了地表扰动面积，故总体布置方案合理。

（2）施工工艺

本工程全部采用机械化和人工施工结合的方式，便于加快工程进度，同时可以减轻水土流失影响，符合水土保持要求。

土方开挖采用挖掘机作业，自卸汽车拉运的施工方式，为了减少土方开挖的过程产生的扬尘，主体工程设计要求对项目区定期洒降尘土，符合水土保持要求，但主体工程设计对于汽车拉运土石方过程未作防护要求，在土方运输过程可能产生沿程撒溢和扬尘，运输车辆全封闭，在土方运输过程中罩住车厢，防止土方沿程撒溢和产生扬尘。

方案要求对场内道路采取定期洒水措施，以上措施可促使路面硬化结皮，减少风蚀发生，具有水土保持功能，符合水土保持要求，另外为防止车辆任意行走，扩大扰动范围，增加水土流失，还需对施工车辆行驶路线采取限制性措施。

（3）施工时序

本方案要求主体设计在下一阶段安排施工进度时，对于主体工程填筑施工时间应该尽量避开大风季节。

    - 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

3.2.7.1露天采场

- 根据主体工程设计，露天采场开采结束后进行土地平整。归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资；

- 方案补充设计，露天采场周边修建截水沟，将地表水导流至开采境界外，防止地表水流入采场，影响采场生产和边坡稳定。归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资；

3.2.7.2加工区

- 根据主体工程设计，堆料场区部分地表裸露，设计在施工后期对场地进行土地平整；归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资。

- 根据主体工程设计，工程施工期间未采取临时防护措施，方案补充设计采用洒水措施；归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资。

3.2.7.3道路区

- 根据主体工程设计，主体工程施工结束后，对场内道路进行土地平整，归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资。

- 方案补充设计在道路两侧设置彩条旗限界措施，归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资。

- 采用洒水措施来防治大风季节扬尘；归为水土保持措施，并纳入方案防治体系，计入投资。

纳入水保投资工程的工程量及投资见下表3-4。

  - 主体工程设计水土保持措施分析与评价汇总表

| 防治分区 | 界定为水土保持 工程的措施 | 不界定为水土保持 工程的措施 | 本方案新增措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 土地平整 |  | 截水沟 |
| 工业场区 | 土地平整 | 场地硬化 | 洒水 |
| 场内道路 | 土地平整 | 场地硬化 | 彩条旗限界、洒水 |

  - 主体工程设计中水土保持措施界定

纳入水保投资工程的工程量及投资见下表3-5。主体工程中具有水土保持功能的措施投资为3.47万元。

  - 纳入水土保持方案的主体工程中具有水土保持功能工程及数量

| 分 区 | 措施 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场区 | 土地平整 | 100m2 | 134 | 138.77 | 1.86 |
| 加工区 | 土地平整 | 100m2 | 61 | 138.77 | 0.85 |
| 道路区 | 土地平整 | 100m2 | 55 | 138.77 | 0.76 |
| 合计 |  |  |  |  | 3.47 |

- 水土流失预测

水土流失预测的目的是为了分析工程施工可能造成的水土流失量及其潜在的水土流失危害，掌握工程施工过程中新增水土流失发生的重点时段及重点部位，为合理布设各项防治措施提供科学依据。

  - 水土流失现状

4.1.1奇台县水土流失现状

根据全疆第三次土壤侵蚀遥感调查资料，奇台县水土流失总面积为17792.70km2(含兵团)，占总土地面积的92.19%。其中轻度以上水土流失面积7170.76km2，占水土流失面积的37.15%。其中轻度水力侵蚀面积589.70km2，占流失面积的3.31%；轻度风力侵蚀面积3169.51km2，占流失面积的17.81%；中度风力侵蚀面积917.35km2，占流失面积的5.16%；强度风力侵蚀面积2060.15km2，占流失面积的11.58%。见表4-1-1。

表4-1   奇台县水土流失程度及面积统计表          单位km2

| 侵蚀类型 | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强度侵蚀 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水力侵蚀 | 589.70 | / | / | 589.70 |
| 风力侵蚀 | 3169.51 | 917.35 | 2060.15 | 5779.81 |
| 合计 |  |  |  | 6336.71 |

4.1.2项目区水土流失现状

根据项目区所处的地理位置、地形地貌、气候、土壤植被等环境特点，结合现场踏勘判断项目区水土流失类型轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，主要为风力侵蚀为主。

（1）风力侵蚀

从项目区的气候特征及下垫面情况分析，风蚀为该区域的一种侵蚀方式。根据项目区的实际情况，发生风蚀具备两个条件，一是具备大于起沙风速的风力。二是干燥或地表植被覆盖度低，并提供了沙源。

根据项目区气象资料，项目区多年平均风速为2.60m/s，最大风速为23m/s，具备风蚀发生的风力条件。根据现场土壤和植被调查，项目区内植被覆盖度小于5%，多为一些耐寒耐旱植被，但项目区大部分区域为地表砾幕覆盖，如不人为扰动，其抗侵蚀的能力较强，不易发生风蚀。参考新疆第一次遥感影像图及《新疆维吾尔自治区水土保持规划》中对该区域风力侵蚀特点的描述，结合项目区现场实地调查，综合判断项目区在原生地表未扰动的状态下属于轻度风蚀区。

（2）水力侵蚀

项目区内无常年性河流通过，多年平均降水量183.80mm，地表为含砾石砂质土层覆盖，粗骨粒所占比例较大，土壤渗透力较好。根据实地踏勘，结合《土壤侵蚀分级标准》，综合判断项目区属于微度水力侵蚀。

（3）原地貌土壤侵蚀模数及容许土壤流失量的确定

根据《新疆维吾尔自治区2018年度水土流失动态监测年报》、《新疆土壤侵蚀类型图》和《土壤侵蚀分级标准》（SL190-2007）和《新疆土壤侵蚀图集》，结合现场量测，初步判断项目区以水力侵蚀为主，侵蚀强度为轻度，原状地表土壤侵蚀模数背景值约为1500t/（km²•a），土壤容许流失量为1500t/（km²•a）。

  - 工程建设对水土流失的影响因素分析

    - 工程建设水土流失因素分析

- 降雨

项目区内多年平均降水量为83.4mm，从降水量的年内分配看，大多数降雨集中在6~9月份。短历时、大强度的降雨容易使工程施工期裸露地表产生极强的风力侵蚀，造成强烈的水土流失。

- 植被

植被具有固定土体、防风抗蚀、保持水土资源的作用，良好的植被可使土壤侵蚀在一定程度上得到有效控制。工程施工过程中不可避免对原地表植被占压和破坏，失去原有蓄水保土功能，使得地表暴露，当受到雨滴打击、水流冲刷或风力吹袭时，加速了土壤的侵蚀和水资源的流失。

- 基础开挖

本项目在建设过程中存在大量建筑及其相关设施的基础开挖，在开挖的过程中，势必较大幅度的扰动地貌，造成水土流失。

- 堆土堆渣

临时堆料、堆渣等堆弃物结构疏松，抗蚀抗冲性极差，若不采取防护措施遇到降水极易引发严重的水土流失。

    - 可能引起的水土流失类型

由于项目建设的特点和项目所在区域地形、气候等因素的影响，本工程建设过程中以风力侵蚀为主。项目建设施工工作面、堆料场及施工过程中产生的渣、土等松散堆积物，其结构疏松，孔隙度大，在风力的吹蚀下造成流失。因此风力侵蚀是该项目的主要水土流失类型。本项目建设对水土流失影响因素见表4-1。

- 工程建设对水土流失影响因素表

| 序号 | 施工内容 | 水土流失影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 场地平整后地表裸露，易产生一些水土流失。 |
| 2 | 地基开挖 | 破坏原地貌，形成松散堆积物，极易产生水土流失。 |
| 3 | 路基开挖填筑等 | 破坏原地貌，形成松散堆积物，极易产生水土流失。 |
| 4 | 施工材料的堆放等 | 扰动地表，破坏表层土壤结构，降低土地利用价值，有松散物堆积，极易产生水土流失。 |

  - 弃渣量预测

本工程无弃方。

  - 土壤流失量预测

    - 预测单元

根据项目施工建设项目的特点，按各单元工程及占地利用情况，将项目区水土流失预测单元划分为①露天采场；②加工区；③道路区；④办公生活区。根据每个预测单元在工程施工期和自然恢复期土壤侵蚀模数的变化情况，分别预测施工期和自然恢复期的土壤侵蚀总量。共计预测范围2.33hm2，各时期各建设区水土流失面积统计计算见表4.2。

表4.2 不同时期水土流失预测范围统计表

| 预测单元 |  | 预测范围（hm2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 露天采场 | 首采区 | 1.34 | 1.34 |
|  | 待采区 | 0 | 2.68 |
| 加工区 |  | (0.61) | (0.61) |
| 道路区 |  | (0.55) | (0.55) |
| 小计 |  | 2.50 | 4.02 |

    - 预测时段

本工程为建设生产类项目，预测范围包括工程建设的永久征地和临时征地范围，按工程区划分包括①露天采场；②加工区；③道路区。

根据《生产建设项目水土保持方案编制技术》，本工程预测时段包括项目的施工期和自然恢复期。根据总体进度安排，本工程已于2020年8月恢复开工建设，2020年11月建成，施工总工期3个月。根据工程建设进度安排，工程施工期跨越了雨季，按最不利情况考虑，施工预测时段为0.75年。根据施工时序的不同，水土保持预测时段按个工程区的具体施工时段分别进行计算，本工程的预测时段为施工期和自然恢复期二个阶段。自然恢复期，考虑到当地自然环境干旱少雨、植被恢复所需时间相对较长，自然恢复期水土流失预测时段确定为5年。与预测单元结合起来进行预测分析。各单元工程预测时段划分见表4-3。

- 表4-3  各单元工程预测时段划分

| 地貌单元 | 项目组成 | 预测时段（年） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| 中山区 | 露天采场 | 0.75 | 5 |  |
|  | 加工区 | 0.75 | 5 |  |
|  | 道路区 | 0.5 | 5 |  |

    - 项目区土壤侵蚀模数

⑴原生土壤侵蚀模数选取

根据工程区踏勘、测量及综合分析，确定本工程区的气象、地表组成、植被覆盖度等自然环境状况，结合全疆第一次水土流失普查结果，确定项目区在原地表稳定层未破坏的条件下，原生地表土壤侵蚀强度属于轻度水力侵蚀；根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合现场调查结果，确定原地貌土壤侵蚀模数为1500t/km².a，容许土壤流失量为1500t/km².a。

⑵扰动后土壤侵蚀模数

根据本项目性质及所在区域，本方案根据收集资料的完整性及水土流失成因相似性的原则，将选择“新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程”作为本项目的类比工程。该工程由北京林丰源生态环境规划设计院有限责任公司于2018年4月至2019年9月共15个月进行了水土保持监测，并于2020年12月完成水土保持自主验收，有比较全面的水土保持监测资料，并且该工程与本项目在气候、土壤、植被、地形地貌、土壤侵蚀类型、水土保持状况等方面的情况基本相同，其很多水土流失防治经验值得本项目借鉴，二者直线距离较近，可作为本项目的类比工程。

类比工程分析见表4-4。

表4-4类比工程分析表

| 项目名称 | 奇台天山水泥有限责任公司石灰石矿 | 新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程 |
| --- | --- | --- |
| 地理位置 | 奇台县 | 奇台县 |
| 地形地貌 | 中山区 | 中山区 |
| 土壤条件 | 草甸土 | 草甸土 |
| 植被情况 | 山区植被 | 山区植被 |
| 土壤侵蚀强度 | 轻度水力侵蚀为主 | 轻度水力侵蚀为主 |
| 年平均温度 | 3.1℃ | 3.1℃ |
| 年蒸发量 | 2152.8mm | 2152.8mm |
| 年降水量 | 183.8mm | 183.8mm |
| 项目建设产生水土流失特点 | 项目区开挖、机械、人员活动等，使占地区地表原状土壤结构和植被受到扰动，改变了现状地形，使原有水土保持功能减弱甚至丧失，如不及时采取有效的防治措施，将不可避免地造成水土流失 |  |
| 结论 | 具有较强的类比性 |  |

类比工程通过现场调查、布设监测点位定点观测等监测方法，积累比较全面的水土流失现状调查资料和定点观测数据。根据对类比工程的水土保持监测数据进行比较分析，在现场调查的时候对原地貌主要侵蚀类型进行实验测定，并咨询当地水土保持专家后修正确定侵蚀模数（按不利情况考虑，扰动后模数的取值大多在实测值的基础上进行了适当修正）。根据类比工程“新疆金能矿业有限公司准东煤田奇台县黑山头露天煤矿一期工程”的监测数据确定扰动后土壤侵蚀模数为4500-5000t/km²﹒a，最终确定本项目扰动后扰动后土壤侵蚀模数为5000t/km²﹒a。

（3）自然恢复期土壤侵蚀模数的确定

自然恢复期内工程建设区地表所受人为扰动减少，地表植被逐步恢复，水土流失呈逐渐减少趋势，可以通过实测法、均值法、分析法确定自然恢复期侵蚀模数，本方案选择分析法确定自然恢复期侵蚀模数。

工程建成后，部分地表为建筑物占压或进行了硬化，地表为建筑物占压或进行了硬化，工程完工就能发挥水土保持功能，将土壤侵蚀模数降低到背景侵蚀模数。根据同类工程水土保持工作经验，采取植物措施 5年后地表植被基本得到恢复，自然恢复期确定为 5 年。自然恢复期土壤侵蚀模数逐年递减，第一年植物措施的防治效果得到一定程度的体现，第二年植物措施的防治效果得到充分的发挥，地表结皮也趋于稳定。鉴于此，本方案通过分析确定土壤侵蚀模数经过自然恢复期由 5000t/km2·a 减少到 1500t/km2·a。

自然恢复期侵蚀模数见表4.5。

- 表4-5  土壤侵蚀模数及参数确定情况

| 预测单元 | 施工期 （施工准备期） | 自然恢复期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 露天采场 | 5000 | 3500 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 |
| 加工区 | 5000 | 3500 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 |
| 道路区 | 5000 | 3500 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 |

    - 预测结果

      - 土壤流失量预测结果

经水土流失预测计算，在水土流失预测期内，原地貌土壤流失总量为213.56t；扰动地表土壤流失总量为371.88t，新增土壤流失总量为158.31t。详见表4-6

- 表4-6  各单元工程土壤流失量预测

| 预测单元 | 预测时段 |  | 土壤侵蚀背景值（t/km2·a） | 扰动后土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 侵蚀面积（hm2） | 侵蚀时间(a) | 背景流失量(t) | 预测流失量(t) | 新增流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 施工期（含施工准备期） |  | 1500 | 5000 | 1.34 | 0.75 | 15.08 | 50.25 | 35.175 |
|  | 自然恢复期 | 第一年 | 1500 | 3500 | 1.34 | 1 | 20.10 | 46.9 | 26.8 |
|  |  | 第二年 | 1500 | 2500 | 1.34 | 1 | 20.10 | 33.5 | 13.4 |
|  |  | 第三年 | 1500 | 2100 | 1.34 | 1 | 20.10 | 28.14 | 8.04 |
|  |  | 第四年 | 1500 | 1800 | 1.34 | 1 | 20.10 | 24.12 | 4.02 |
|  |  | 第五年 | 1500 | 1500 | 1.34 | 1 | 20.10 | 20.1 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 115.58 | 203.01 | 87.435 |
| 加工区 | 施工期（含施工准备期） |  | 1500 | 5000 | 0.61 | 0.75 | 6.86 | 22.875 | 16.01 |
|  | 自然恢复期 | 第一年 | 1500 | 3500 | 0.61 | 1 | 9.15 | 21.35 | 12.2 |
|  |  | 第二年 | 1500 | 2500 | 0.61 | 1 | 9.15 | 15.25 | 6.1 |
|  |  | 第三年 | 1500 | 2100 | 0.61 | 1 | 9.15 | 12.81 | 3.66 |
|  |  | 第四年 | 1500 | 1800 | 0.61 | 1 | 9.15 | 10.98 | 1.83 |
|  |  | 第五年 | 1500 | 1500 | 0.61 | 1 | 9.15 | 9.15 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 52.61 | 92.415 | 39.80 |
| 道路区 | 施工期（含施工准备期） |  | 1500 | 5000 | 0.55 | 0.5 | 4.125 | 13.75 | 9.625 |
|  | 自然恢复期 | 第一年 | 1500 | 3500 | 0.55 | 1 | 8.25 | 19.25 | 11 |
|  |  | 第二年 | 1500 | 2500 | 0.55 | 1 | 8.25 | 13.75 | 5.5 |
|  |  | 第三年 | 1500 | 2100 | 0.55 | 1 | 8.25 | 11.55 | 3.3 |
|  |  | 第四年 | 1500 | 1800 | 0.55 | 1 | 8.25 | 9.9 | 1.65 |
|  |  | 第五年 | 1500 | 1500 | 0.55 | 1 | 8.25 | 8.25 | 0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 45.38 | 76.45 | 31.08 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 213.56 | 371.875 | 158.31 |

    - 可能造成的水土流失危害

本方案以主体工程设计资料为基础，结合实地勘测结果，参考当地有关资料对可能造成的水土流失危害进行分析，本工程可能造成的水土流失危害主要表现在以下几个方面。

      - 对工程本身的影响

项目建设破坏原地貌而产生的大量裸露地表，大面积的平整地面，开挖形成的松散临时堆土等，破坏了土壤结构，都是造成水土流失的因素。如对这些区域不加以有效防护，遇到适当的降雨条件，便可产生较大的径流，造成施工场地内泥水横流，影响施工安全和施工进度。

      - 对项目区生态环境的影响

项目土石方工程量较小，引起的土壤侵蚀较为严重，施工开挖的扰动、土砂石料运输、堆放等，破坏了土壤结构、改变了土质，降低了土地生产力和土壤抗蚀能力，尤其是工业场区的堆土土质疏松，施工过程中若不采取有效的防护措施，可能以扬尘等形式影响周边环境。

  - 指导性意见

工程建设过程中由于挖损、占压、清表等人为扰动影响，会造成项目区水土流失量的增加，另外，施工弃渣的堆置也会产生一定的水土流失。因此，做好工程建设中扰动区域的防护和恢复，以及对工程弃渣的防护处理，是本方案报告的主要工程内容。

根据以上预测结果经综合分析，同时结合本工程的防护方案、措施以及水土流失监测等工作提出指导性意见：

- 重点防治区段的确定

根据对本工程水土流失的预测，项目区新增水土流失总量为158.31t，具体见表4-7。由表4-7可知，本工程建设产生的水土流失量较大的工程区为露天采场。所以要加强以上区域的防治措施。

- 表4-7  水土流失预测区域成果汇总表

| 调查范围 | 背景流失量(t) | 预测流失量(t) | 新增流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 115.58 | 203.01 | 87.44 |
| 加工区 | 52.61 | 92.42 | 39.80 |
| 道路区 | 45.38 | 76.45 | 31.08 |
| 合计 | 213.56 | 371.88 | 158.31 |

- 水土流失预测防治区段成果汇总表

根据以上预测结果，本工程建设产生的水土流失量较大的工程区为露天采场，是本工程水土流失防治和监测的重点区域，施工建设期为本工程水土流失重点防治时段。

- 采取的防治措施

根据工程监理资料、施工资料、主体设计资料，并结合现场踏勘：主体工程对施工场地进行了土地平整等措施。

项目区原地表土壤侵蚀类型为轻度风力侵蚀，工程建设扰动地表后新增土壤侵蚀类型以风蚀影响最大。通过预测得知，本工程在施工期及运行前采取的防治措施均以防治风力侵蚀为主。

- 防治工程及主体工程的实施进度要求

根据工程监理资料、施工资料、主体设计资料，并结合现场踏勘，各项水土保持措施的施工进度根据当地气象条件进行安排，避免了在大风和降水天气条件下施工，调查了工程措施和临时措施实际施工进度：

工程措施：场地平整等工程措施在主体工程施工期末开始实施；

临时措施：临时措施作为工程施工期的主要防护措施，与主体工程施工期同时。如施工区临时堆渣的洒水等措施应贯穿于该工程区的整个实施开挖扰动期。

- 对水土流失监测的要求

本工程为点状工程，根据施工特点，工程扰动地表总面积较小，重复扰动较多，施工工艺的差异导致工程建设期引发水土流失的因素较多，因此，做好水土流失防治工作的同时，应对生产建设中的水土流失做适时监测，做到及时发现问题，及时处理解决，为同类地区工程建设积累水保的经验。

- 水土保持措施

  - 水土流失防治分区

### 5.1.1防治分区划分

依据项目区地形地貌、水土流失特点和主体工程布局、建设内容、施工扰动特点、建设时序等因素进行分区。

- 5.1.2防治分区的原则

- “区内相同、区间差异”原则；

- 分区的结果应对防治措施的总体布局具有分类指导作用；

- 防治分区充分考虑主体工程施工的类别、性质、施工时序和不同功能单元的工艺流程；

- 分区结果应有利于水土流失调查及对方案实施效果的客观评价。

### 5.1.3水土流失防治分区结果

根据项目建设区内的自然条件和建设项目施工工艺及水土流失特点的相似性，结合水土流失防治责任范围的划分，遵照治理措施布局合理、技术指标可行、方案实施后经济有效的原则，在全面勘察和分析的基础上进行防治分区划分。本项目一级分区属于山前冲洪积平原地貌，二级分为露天采场、工业场区、堆料场区、场内道路4个水土流失防治分区。

- 水土流失防治分区  单位：hm2

| 一级分区 | 二级分区 | 面积 | 分区特点及边界条件 | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山区 | 露天采场 | 4.02 | 土地类型为工矿用地， 扰动形式为挖损+回填。 侵蚀形式主要为建设期开挖 面破坏地表造成的水土流失 以及轻度风蚀 | 奇台县 |
|  | 加工区 | 0.61* |  |  |
|  | 道路区 | 0.55* |  |  |
|  | 合计 | 4.02 |  |  |

  - 水土流失防治措施布设

    - 植物措施立地条件分析

⑴按照防治要求布设绿化措施结合工程实际需求，本工程无立地条件，因此无植物措施，开采结束后全部回覆至开采区域用于自然恢复。

    - 临时防护措施比选

根据主体施工进度，工程有因开采产生的临时堆渣，在本项目区环境条件下，临时堆土堆渣可能产生的主要是轻度风蚀，因此本方案初步提出4种防护措施供筛选比较。这4种防护措施为砾石覆盖、洒水、防尘网、固化剂。

①砾石覆盖的作用主要是抑制风蚀，但对本工程农田区剥离的耕植土而言，在后期要用于植物措施，覆盖的砾石会影响后期腐殖土的再利用，不适用于本工程临时堆渣的防护。对于清表建筑垃圾、盐渍土弃料，适用于本工程永久堆渣的压盖防护。

②洒水措施可以使项目区临时堆渣表面一次性形成结皮或碱壳，对抑制风蚀有一定作用，但维持时间不长，一但结皮被破坏，还需再次实施洒水措施，且需供洒水车行驶的交通条件，本工程弃土土壤中碱性物质含量较大，清表弃料洒水后易形成结皮，再结合机械压实或人工拍实的防护措施，能够有效的抑制风蚀。

③防尘网措施在工程中使用较为广泛，施工相对简单，防护效果好，且可回收再利用，价格稍贵。本工程需再次利用的清表耕植土临时堆渣方量较少，可全部采用防尘网苫盖的防护措施。

④固化剂措施在堆渣防护效果上最有效，能在堆渣表面形成一稳定层，对减轻风蚀和水蚀都有很好的作用，但价格偏高。

根据本项目的实际情况和以上4种措施的比较，本方案确定对临时堆土堆渣采用洒水和防尘网苫盖结合的防护方式。

- 临时措施比较表

| 防护措施类型 | 比较内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 措施效果 | 施工条件 | 投资(元/防护1m2弃渣面) |
| 砾石覆盖 | 见效快、相对稳定 | 有砾石来源，且距离较近 | 5.79 |
| 洒水 | 见效一般、相对不稳定 | 洒水后地表宜结皮，有洒水车通行条件 | 15.31 |
| 防尘网苫盖 | 见效快、稳定 | 施工相对简单，完工后可以回收再利用 | 6.75 |
| 固化剂 | 见效快、很稳定 | 需要水源保证和洒水车通行条件 | 20.50 |

    - 防治措施总体布局

5.2.3.1布设原则

⑴科学设计、合理安排原则

在广泛收集有关资料的基础上，充分利用已有水土保持治理经验、科研成果和勘察资料，针对项目区自然条件和工程建设特点，合理确定水土流失防治责任范围，并进行全面治理，有效地控制水土流失。

⑵贯彻落实“三同时”制度

根据《中华人民共和国水土保持法实施条例》的规定，建设项目的水土保持工程必须执行“三同时”制度，即建设项目的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。因此，在方案编制过程中，对水土保持设施的设计与主体工程设计相协调，设计深度与主体工程设计深度相一致，并与主体工程同步实施。

⑶预防为主、减少扰动地表面积的原则

设计时考虑挖填平衡，合理安排施工时序，并根据项目区水土流失特点，通过采取各种有效的预防措施，将工程施工过程中可能产生的水土流失降至最低。

⑷工程优先的原则

由于该项目位于我国的山前冲洪积平原地貌，干旱少雨，蒸发量大，表层多为砂卵砾石为主，土壤条件差，在这种极端条件下，采取植物措施极为困难，而且如果人工植被面积过大，需水量相应增大，反而会因为超过当地生态承载力而给更大区域的自然植被造成损害。因此，本方案优先考虑工程措施。

⑸与主体工程相衔接的原则

方案编制在充分论证主体工程已有的水土保持功能的基础上进行，与主体工程设计相协调，避免重复设计，同时合理安排主体工程和水土保持工程的实施进度和施工工序。并将主体工程设计中已有水土保持工程与方案新增的水土保持措施一并纳入水土保持措施总体布局中，统一协调施工。

⑹综合防治的原则

在设计中通过对水土流失防治区域的划分，确定重点防治地段，遵循全面治理和重点治理相结合，防治与监督相结合的设计思路，从改善项目区景观、有效防治水土流失的目的出发，因地制宜、因害设防，全面合理地配置各项防治措施。

⑺突出重点的原则

对施工建设期水土流失严重的露天采场等重点部位，进行重点治理。

⑻经济合理原则

通过对主体工程中已有水土保持功能的措施进行比选分析和评价，完善水土保持措施，从而提出经济合理的设计方案。

5.2.3.2水土流失防治总体布局和措施体系

水土保持防治措施体系按项目的防治分区划分为：一级分区为山前冲洪积平原地貌，二级分区按施工区域及防治措施划分为四个防治分区，即①露天采场；②加工区；③场内道路

本方案水土保持流失防治措施由工程措施、临时防护措施二部分组成，在防治措施布置上，考虑到项目区的自然特点，因此施工期水保措施以工程措施为主，主要利用工程措施的控制性和速效性，采取工程措施与临时措施相结合的方法。

根据水土流失防治的原则和目标要求，结合对主体工程设计已具有水土保持功能的工程从水土保持角度进行评价，本方案对已建项目分别布设了各种工程措施和临时防护措施。

项目区水土流失防治措施体系详见图5-1。

- 水土保持措施体系框图

    - 分区防治措施布设及典型设计

下面按各防治分区分工程措施和临时防护措施的具体防治措施体系内容，分别进行水土保持工程典型设计。

#### 5.2.4.1露天采场

- 工程措施

- 土地平整

- 主体设计采石区在达产期间对施工迹地采取场地平整，场地平整具有水土保持功能，能够有效减少水土流失，具有水土保持功能，总计平整面积约1.34hm2。

- 截水沟：

- 在采场周边修建土质截水沟拦截采场外部的汇水，并排入周边沟道。截水沟为梯形断面，尺寸为0.5m×0.5m，边坡系数为0.5。流水坡度均大于10‰，截水沟全长330m。

露天采场工程量汇总见表5-4。

- 露天采场工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场区 | 工程措施 | 土地平整 |  | hm2 | 1.34 |
|  |  | 截洪沟 | 长度 | m | 330 |
|  |  |  | 挖方量 | m3 | 123.75 |
|  |  |  | 浆砌石数量 | m3 | 105.6 |
|  |  |  | 碎石垫层 | m3 | 10.56 |

5.2.4.2加工区

- 工程措施

土地平整：工业场区主要为开采期挖土临时堆放，主体设计在该区域进行土地平整，平整面积0.61hm2。

- 临时措施

洒水：由于空气干燥，加上大风天气，容易造成扬尘，影响工人施工，并会对周边环境造成不良影响。方案新增对工业场区基建期开挖面进行洒水，防治扬尘，洒水定额为1.2km/m3·d，洒水面积为0.61hm2，每天洒水一次，洒水天数约60天，（遇3级到5级大风天气每天可加洒一次，共需水80.5m3。洒水水源为矿区周边村庄拉运。

加工区工程量汇总见表5-5。

- 工业场区工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工区 | 工程措施 | 土地平整 | hm2 | 0.61 |
|  | 临时措施 | 洒水 | m3 | 80.5 |

#### 5.2.4.1道路区

- 工程措施

土地平整：主体设计对该区域进行土地平整，平整面积0.55hm2。

- 临时措施

洒水：由于空气干燥，加上大风天气，容易造成扬尘，并会对周边环境造成不良影响。对堆料场区进行洒水，防治扬尘，洒水定额为1.2km/m3·d，每天洒水一次，洒水天数约75天，遇3级到5级大风天气每天可加洒一次。共需洒水47.5m3，洒水水源为矿区周边村庄拉运。

彩条旗限界

主体工程在施工期间为严格控制和管理施工机械及人员的活动范围，减轻对道路占地范围外地表砾幕及原生植被的碾压扰动，在道路占地范围两侧实施了彩条旗限界措施，以示明施工范围。采用1m长的木条插入地下30cm固定，每两根木条间隔10m，木条之间拉一道彩旗，共用彩条旗1100m。

道路区工程量汇总见表5-6。

- 堆料场区工程量汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路区 | 工程措施 | 土地平整 | hm2 | 0.55 |
|  | 临时措施 | 洒水 | m3 | 47.5 |
|  |  | 彩条旗限界 | m | 1100 |

    - 工程量汇总

水土保持工程量汇总见表5-7。

- 水土保持工程量汇总表

| 项目分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 工程措施 | 土地平整 | hm2 | 1.34 | 主体未实施 |
|  |  | 排水沟 | m | 330 | 新增未实施 |
| 加工区 | 工程措施 | 土地平整 | hm2 | 0.61 | 主体已实施 |
|  | 临时措施 | 防尘网苫盖 | m2 | 1000 | 新增未实施 |
|  |  | 洒水降尘 | m3 | 80.5 | 新增未实施 |
| 道路区 | 工程措施 | 土地平整 | hm2 | 0.55 | 主体已实施 |
|  | 临时措施 | 彩条旗限界 | m | 1100 | 新增未实施 |
|  |  | 洒水降尘 | m3 | 47.5 | 新增未实施 |

    - 水土保持施工组织设计

#### 5.2.6.1实施安排原则

（1）临时防护措施在施工前或施工过程中布置安排，及时修补永久措施未布设或尚未发挥作用的不足，并尽量利用主体工程的施工临时设施，以减少水土保持工程的临时施工量。

（2）工程措施坚持“边取土、边防护”的原则，及时控制施工过程中的水土流失。

（3）明确各类工程措施和临时措施的数量、施工位置、施工时间，避免水土保持措施安排不当而影响其有效性与合法化。

- 5.2.6.2施工条件

⑴交通条件

工程属已建工程，本工程所需的材料从附近县城购买，有国道、县道、乡道及简易道路可通达项目区，交通十分便利。交通主要为场外道路、场内道路，其中矿区内为场内道路，矿区外为场外道路。场内道路与场外道路相通，可根据需要适当推平即可使用。

⑵物资以及施工用水、用电供应条件

①施工用水：施工用水可从矿区周边村庄拉运。

②施工用电：施工用电和生活用电引自厂区围墙外10kV供电线路。

⑶天然建筑材料

水土保持工程天然建筑材料与主体工程天然建筑材料来源基本一致，土石方多利用主体工程弃料。

①汽油、柴油从上七户乡加油站购买，运距3.50km左右。

②水泥：从周边水泥制品厂购买，平均运距40km。

⑷施工布置

施工生产生活区主要为施工期间施工材料、设备堆放及施工人员临时居住，大多采用临时板房，施工结束后随即拆除。施工生产生活区充分利用现有场地，位于矿区内，与生活办公区合并使用，不再新增占地。

⑸施工工期

水土保持措施应与主体工程同步完成。

5.2.6.3施工方法

彩条旗：首先沿运输道路两侧每2m栽1根木杆，木杆选长70cm左右、直径1cm左右，人工挖坑、坑深30cm，将木杆埋入、四周踏实。然后将彩条旗联系在各木杆的顶端。彩条旗选用宽3cm、且每隔0.2m有1个三角旗（三角旗每边长为15cm，其中一边与彩布条重合为一体）的布条。工程完工后将彩条旗卷起，集中装袋，可重复利用到其它工程中。

洒水：采取洒水车洒水，根据天气的具体情况再调整洒水次数和洒水量，遇3级到5级大风天气，可根据实际情况加洒。5级以上大风停止开采。

#### 5.2.6.4施工组织形式

本方案防治措施主要有工程措施和临时防护措施，不同的措施施工组织形式不同，应区别对待。施工时应根据各防治区域具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。本水土保持方案实施，由奇台天山水泥有限责任公司负责实施。

5.2.6.5施工管理

针对工程建设过程中可能产生水土流失的各个环节进行分析，提出以下一些水土保持预防管理措施：

（1）土方作业应尽量避免大风天和雨天，以免造成大量水土流失。对临时堆放的土方要加以覆盖，防风蚀和降雨侵蚀的发生。要避免开挖和大面积破坏地表和植被，若下一道工序不能及时跟上，就会造成大面积地表裸露，形成土壤侵蚀源。

（2）对各项动土工程在结束后，应及时进入下一道工序或建立防护措施。同样，场地施工结束后，立即进行土地整治，减少土壤侵蚀源的暴露时间，以有效控制水土流失。

（3）施工中经常对临时措施进行检查、清理，避免排水沟堵塞造成新增水土流失。

（4）施工现场水土保持工作负责人，应从水土保持工作角度，合理协调安排施工程序，对各项产生水土流失潜在危害的施工，在危害产生前就应采取相关措施进行保护治理。

（5）通过施工现场的管理能在很大程度上控制新增水土流失，做到先预防、后施工或者边施工边治理，切忌先施工、后治理。

5.2.6.6施工质量要求

水土保持工程实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求，并经规定的质量测定方法确定后，才能作为治理成果进行数量统计。根据《水土保持综合治理验收规范》(GB/T15773-2008)及《水土保持工程质量评定规程》(SL336-2006)等的相关规定：水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。

#### 5.2.6.7施工企业

本工程项目部应该通过招投标确定有资质的施工企业，水土保持工程应该包含在主体工程标书内，施工机械设备应有企业自备。

#### 5.2.6.8水土保持工程施工进度安排

根据“三同时”制度的要求，水土保持工程进度应与主体工程同步实施。本项目主体工程已于2020年8月开工，2020年11月完工，总工期共计3个月。根据主体工程的总体工期计划，对本方案布设的各项防治措施实施进度进行安排见水土保持措施进度表5-9。

- 水土保持措施实施进度表

| 地貌 | 工程项目 |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 中山区 | 露天采场 | 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加工区 | 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洒水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路区 | 土地平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 限行桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洒水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程措施：           临时措施：

- 水土保持监测

根据“新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国水土保持法》办法”第二十四条及“新疆维吾尔自治区生产建设项目水土保持方案管理办法”第三十一条规定，水土保持方案报告表对水土保持监测不做要求。

- 水土保持投资估算及效益分析

  - 投资估算编制的原则及依据

    - 编制原则

  - 本方案水土保持投资估算的编制依据、编制定额、价格水平年与基础单价、主要工程单价中的相关费率等与主体工程相一致；主体工程中没有明确规定的，采用水利部《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水总[2003]67号）及相关行业、地方标准和当地现行价。水土保持投资费用构成按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行。

  - 水土保持投资估算总表按工程措施、植物措施、临时工程和独立费用、预备费等5部分计列。分部工程估算表按照防治分区计列上述各项投资。

  - 水土保持工程总投资由工程措施投资、植物措施投资、临时措施投资、独立费用及基本预备费五部分组成。

  - 水土保持投资估算价格水平年为2021年第一季度。

    - 编制依据

根据水利部有关规定，本方案投资估算主要依据如下：

- 《开发建设项目水土保持工程投资概(估)算编制规定》、《开发建设项目水土保持工程概算定额》、《开发建设项目水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部水总〔2003〕67号)；

- 《水土保持工程概(估)算费编制规定及定额》(水利部[2003]67号)；

- 《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财政部、国家发展改革委，财综[2008]78号)；

- 《关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知》，财政部国家发展改革委水利部中国人民银行，财综[2014]8号；

- 《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定》新政发(2000)45号；

- 新建造[2011]3号文《关于调整自治区建设工程税金和税率的通知》；

- 《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》(新财非税[2015]10号)；

- 《关于印发水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》(水利部办公厅，办水总[2016]132号，2016年7月5日)；

- 《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局 公告2019年第14号，2019年3月21日）。

    - 费用构成

水土保持投资由工程措施、植物措施、临时工程、独立费用、基本预备费等5部分组成。

      - 基础单价

- 人工预算单价：按照《昌吉州住房和城乡建设局关于印发昌吉地区2020年建设工程定额内市场人工单价信息的通知》中建筑工程人工费单价调增为100.10元/定额工日，采用主体工程人工预算单价，即12.51元/时。

- 材料单价：工程措施中的主要材料，采用主体工程材料预算价格，主体工程没有涉及的材料预算价格参照当地建设工程造价管理部门颁发的工业民用建安工程材料的预算价格分析计取。

施工用水价格：参考生产建设项目主体工程施工用水价格计算，主体工程施工用水单价为3.74元/m3。

- 施工用电价格：参考生产建设项目主体工程施工用电价格计算：主体工程施工用水单价为0.4578元/kw·h。

- 施工机械使用费：施工机械使用费采用《水土保持工程概(估)算定额》。

      - 工程取费

工程措施及植物措施费由直接工程费、间接费、企业利润、税金和扩大费率五部分组成，其中直接工程费包括：直接费(人工费、材料费、施工机械使用费)、其他直接费。

（1）其他直接费：

①冬雨季施工增加费

西北地区取1.5%～2.5%，本工程冬雨季不施工，故不计取。

②夜间施工增加费

按基本直接费的0.5%计算。

③特殊地区施工增加费

指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用，本项目所在区域不属于特殊地区，故不计取。

④其他

按基本直接费的0.5%计算。

合计工程措施费率为1.0%；植物措施费率为1.0%；

（2）间接费

- 间接费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 间接费费率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施、监测措施 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 3.3~5.5 |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 3.3~5.5 |
| 3 | 混凝土工程 | 直接费 | 4.3 |
| 4 | 基础处理工程 | 直接费 | 6.5 |
| 5 | 其他工程 | 直接费 | 4.4 |
| 二 | 植物措施 | 直接费 | 3.3 |

（3）现场经费

- 现场经费费率表

| 序号 | 工程类别 | 计算基础 | 现场经费费率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 临时设施费 | 现场管理费 |
| 一 1 2 3 4 5 二 | 工程措施 土石方工程 混凝土工程 基础处理工程 机械固沙工程 其他工程 植物措施 | 直接费 直接费 直接费 直接费 直接费 直接费 | 3～5 6 6 3 5 4 | 1 3 2 1 2 1 | 2～4 3 4 2 3 3 |

（4）利  润

工程措施、植物措施、监测措施按直接费和间接费之和的7%计算。

（5）税  金

按照《关于印发水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知》(水利部办公厅，办水总[2016]132号，2016年7月5日)和《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局 公告2019年第14号，2019年3月21日），税金取9%。综上所述，本工程定额费率见表7-3。

- 定额费率表

| 序号 | 费用名称 |  | 费率(%) | 取费基础 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 其他直接费 |  |  |  |
| 1 | 工程措施 |  | 5.8 | 定额直接费 |
| 2 | 植物措施 |  | 3.5 | 定额直接费 |
| 二 | 间接费 |  |  |  |
| 1 | 工程措施 | 土方工程 | 3.3~5.5 | 定额直接费 |
|  |  | 石方工程 | 3.3~5.5 | 定额直接费 |
|  |  | 混凝土工程 | 4.3 | 定额直接费 |
|  |  | 基础处理工程 | 6.5 | 定额直接费 |
|  |  | 其他工程 | 4.4 | 定额直接费 |
| 2 | 植物措施 |  | 3.3 | 定额直接费 |
| 三 | 企业利润 |  |  |  |
| 1 | 工程措施 |  | 7 | 直接费+间接费 |
| 2 | 植物措施 |  | 7 | 直接费+间接费 |
| 四 | 税金 |  | 9 | 增值税 |
| 五 | 估算扩大 |  | 10 | 直接费+间接费+增值税 |

      - 编制方法

工程措施：工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

植物措施：工程措施估算按由苗木和种子等材料费及种植费组成。材料费由苗木和种子预算价格乘以数量进行编制；种植费按《水土保持工程估算定额》进行编制。

临时措施：临时措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制，其它临时工程费按工程措施费+植物措施费的1~2%计取。

      - 独立费用

独立费用包括建设单位管理费、水土保持监理费、水土保持监测费、科研勘测设计费和水土保持设施竣工验收评估费。

      - 基本预备费

可行性研究阶段，基本预备费按第一至第四部分新增投资之和的6%计算。根据国家发展计划委员会计投资（1990）1340号文《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》规定，不计价差预备费。

      - 水土保持补偿费

水土保持补偿费是指因从事生产和建设等活动损坏水土保持设施，使水土保持功能丧失或降低所应当为此补偿的费用。其征收标准为《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号）、《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定》新政发（2000）45号和《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》新财非税〔2015〕10号。

根据《新疆维吾尔自治区水土保持设施补偿费、水土流失防治费收缴使用管理暂行规定》，水土保持补偿费标准按0.5元/m2，水土保持设施补偿面积为4.02hm2，水土保持补偿费2.01万元。持续性生产经营活动继续造成水土流失危害的，还应再按年销售总额的0.1%缴纳补偿费。

    - 水土保持投资及年度安排

      - 水土保持投资估算

水土保持投资为18.11万元，其中主体工程已有水土保持措施投资为3.47万元，方案新增水土保持措施投资为14.64万元。

水土保持投资包括：工程措施投资8.49万元，临时措施投资2.42万元，独立费用为4.72万元，基本预备费0.47万元，水土保持补偿费为2.01万元。

独立费用包括：建设管理费0.22万元，科研勘察设计费2.00万元，水土保持监理费0.00万元，水土保持设施验收报告编制费2.50万元。

      - 投资估算表

- 水土保持工程投资估算总表   单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立费用 | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽（种）植费 | 苗木、草、种子费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  | 8.49 |  |  |  |  | 3.47 | 5.02 | 8.49 |
| （一） | 露天采场区 | 6.88 |  |  |  |  | 1.86 | 5.02 | 6.88 |
| （二） | 加工区 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.85 |
| （三） | 道路区 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 |  | 0.76 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 施工临时措施 |  | 2.42 |  |  |  |  |  | 2.42 | 2.42 |
| （一） | 露天采场区 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （二） | 加工区 | 1.42 |  |  |  |  |  | 1.42 | 1.42 |
| （三） | 道路区 | 1.01 |  |  |  |  |  | 1.01 | 1.01 |
| 一至三部分合计 |  | 10.92 |  |  |  |  | 3.47 | 7.45 | 10.92 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  | 4.72 |  | 4.72 | 4.72 |
| （一） | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 |
| （二） | 科研勘察设计费 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |
| （三） | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0 | 0 |
| （四） | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| （五） | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  |  | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  |  | 3.47 | 12.17 | 15.63 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  | 0.47 | 0.47 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 2.01 |
| 总投资 |  |  |  |  |  |  | 3.47 | 14.64 | 18.11 |

- 分部工程措施投资估算表   单位：万元

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 3.47 | 5.02 | 8.49 |
| (一) | 露天采场区 |  |  |  | 1.86 |  | 6.88 |
| 1 | 土地平整 | 100m2 | 134 | 138.77 | 1.86 |  | 1.86 |
| 2 | 截水沟 |  |  |  |  | 5.02 | 5.02 |
|  | 挖方量 | 100m3 | 1.23 | 3959.18 |  | 0.49 | 0.49 |
|  | 浆砌石数量 | 100m3 | 1.06 | 38429.5 |  | 4.06 | 4.06 |
|  | 碎石垫层 | 100m3 | 0.11 | 45248.16 |  | 0.48 | 0.48 |
| (二) | 加工区 |  |  |  | 0.85 |  | 0.85 |
| 1 | 土地平整 | 100m2 | 61 | 138.77 | 0.85 |  | 0.85 |
| (三) | 道路区 |  |  |  | 0.76 |  | 0.76 |
| 1 | 土地平整 | 100m2 | 55 | 138.77 | 0.76 |  | 0.76 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 第三部分 临时防护措施 |  |  |  |  | 0.00 | 1.47 | 1.47 |
| (一) | 加工区 |  |  |  |  | 0.47 | 0.47 |
| 1 | 洒水 | 100m3 | 0.805 | 5800.47 |  | 0.47 | 0.47 |
| 2 | 防尘网苫盖 | 100m2 | 10 | 951.74 |  | 0.95 | 0.95 |
| (二) | 道路区 |  |  |  |  | 1.01 | 1.01 |
| 1 | 彩条旗限界 | 100m | 11 | 663.7 |  | 0.73 | 0.73 |
| 2 | 洒水 | 100m3 | 0.475 | 5800.47 |  | 0.28 | 0.28 |
| 合计 |  |  |  |  | 3.47 | 7.45 | 10.92 |

- 独立费用计算表   单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 | 按一至三部分新增投资之和的2% | 0.20 |
| 二 | 科研勘查设计费 | 按市场价格收取 | 2.00 |
| 三 | 水土保持监理费 | 纳入主体工程监理费用中 | 0.00 |
| 四 | 水土保持监测费 |  | 0.00 |
| 五 | 水土保持设施竣工验收 技术评估报告编制费 | 按市场价格收取 | 2.50 |
| 合 计 |  |  | 4.70 |

- 水土保持补偿费计算表   单位：万元

| 编号 | 工程及费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/m2） | 合价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | hm2 | 4.02 | 0.50 | 2.01 |  |
| 合计 |  | hm2 | 4.02 |  | 2.01 |  |

- 主要材料单价汇总表   单位：元

| 序号 | 名称及及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扣除增值税后 | 运杂费 | 采购及保管费 |
| 1 | 汽油 | t | 8457.00 | 同主体已列价格 |  |  |
| 2 | 柴油 | t | 7023.40 |  |  |  |
| 3 | 电 | kw.h | 0.37 |  |  |  |
| 4 | 水 | m3 | 1.61 |  |  |  |
| 5 | 风 | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 6 | 块石 | m3 | 180.58 |  |  |  |
| 7 | 砂 | m3 | 106.32 |  |  |  |
| 8 | 石子 | m3 | 106.32 |  |  |  |
| 9 | 防尘网 | m2 | 4.36 |  |  |  |
| 10 | 彩条旗 | m | 0.15 |  |  |  |
| 11 | 木条 | 根 | 0.39 |  |  |  |

- 施工机械台时费汇总表   单位：元

| 编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  | 价差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理费 | 安装拆卸费 | 人工费 | 柴油 | 汽油 | 电 | 风 | 水 |  |
| 1031 | 推土机74kW | 100.31 | 16.81 | 20.93 | 0.86 | 30.02 | 31.69 |  |  |  |  | 42.75 |
| 1003 | 挖掘机2.0m3 | 0.82 | 0.23 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | 装载机2.0m3 | 37.41 | 2.69 | 3.35 | 0.16 | 16.26 | 14.95 |  |  |  |  | 20.17 |
| 3004 | 载重汽车5t | 105.47 | 19.44 | 18.78 | 1.48 | 33.78 | 31.99 |  |  |  |  | 43.16 |
| 参考 | 洒水车8t | 150.83 | 36.78 | 39.97 | 3.08 | 33.78 |  |  | 37.22 |  |  |  |

- 工程单价汇总表   单位：元

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 价差 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 彩条旗限界 | 100m | 495.33 | 125.20 | 342.39 |  | 4.67 | 23.37 | 21.80 | 36.21 |  | 49.82 | 60.34 |
| 2 | 洒水 | 100m3 | 5800.47 | 278.97 | 187.79 | 3618.81 | 40.86 | 204.48 | 190.55 | 316.49 |  | 435.40 | 527.32 |
| 3 | 浆砌块（片）石基础 | 100m3 | 45248.16 | 856148 | 6524.15 | 267.50 | 153.53 | 767.67 | 716.09 | 1189.35 | 19558.12 | 3396.44 | 4113.47 |
| 4 | 碎石垫层 | 100m3实方 | 3959.18 | 2674.64 | 80.24 |  | 63.36 | 137.74 | 130.66 | 216.02 |  | 297.19 | 359.93 |
| 5 | 防尘网苫盖 | 100m2 | 951.74 | 200.16 | 475.85 |  | 0.77 | 33.80 | 31.27 | 51.93 |  | 71.44 | 86.52 |

  - 效益分析

- 水土流失治理度

造成水土流失面积为4.02hm2(建设区面积-硬化面积-建筑物面积)，水土保持措施防治面积4.02hm2(工程措施面积+植物措施面积)，本方案水土流失治理度为99.99%。

- 土壤流失控制比

治理后平均土壤侵蚀模数1500t/(km2·a)，容许土壤侵蚀量1500t/(km2·a)，土壤流失控制比为1.0。

- 渣土挡护率

工程建设土方全部得到合理处置，因此，本方案渣土挡护率约为89%。

- 表土保护率

本项目无表土剥离，因此表土保护率不做要求。

- 林草植被恢复率

本项目建设区内无绿化面积，因此本方案不做要求。

- 林草覆盖率

本项目建设区内无绿化面积，因此本方案不做要求。

经初步分析预测，水土保持措施实施后项目水土流失治理度为100%，土壤流失控制比为1.0，渣土挡护率89%，表土保护率不做要求，林草植被恢复不做要求，林草覆盖率不做要求，各项指标均达到要求。

国家六项指标达标情况如下。

- 表7-12  水土保持措施防治效果计算表

| 项目分区 | 项目建设区 面积(hm2) | 扰动地表 面积 (hm2) | 扰动土地治理面积(hm2) |  |  |  | 可恢复林草植被面积(hm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久建筑及硬化、水面(hm2) | 水土保持措施面积 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物 措施 | 小计 |  |
| 露天采场 | 4.02 | 4.02 | / | 4.02 | / | 4.02 | / |
| 加工区 | （0.61） | （0.61） | / | （0.61） | / | （0.61） | / |
| 场内道路 | （0.55） | （0.55） | / | （0.55） | / | （0.55） | / |
| 合计 | 4.02 | 4.02 | / | 4.02 | / | 4.02 | / |
| 计算公式 |  |  |  |  | 目标值 | 计算值 | 结果 |
| 水土流失治理度（%）：（工程措施面积+植物措施面积）/（项目建设区面积-永久建筑物面积-场地道路硬化面积-未扰动的微度侵蚀面积）×100% |  |  | (4.02)/(4.02)×100% |  | 85% | 99.99% | 达标 |
| 土壤流失控制比：项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度 |  |  | 1500/15000 |  | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 渣土挡护率：（采取措施实际挡护的永久弃渣、临时渣土数量）/（永久弃渣和临时堆土）×100% |  |  | / |  | 87% | 89% | 达标 |
| 表土保护率：保护的表土数量/可剥离表土总量×100% |  |  | / |  | / | / | 不做要求 |
| 林草植被恢复率：（林草类植被面积/可恢复林草植被面积）×100% |  |  | / |  | / | / | 不做要求 |
| 林草覆盖率：（林草类植被面积/总面积）×100% |  |  | / |  | / | / | 不做要求 |

- 水土保持管理

根据水土保持相关法律法规政策的规定和要求，经批准的水土保持方案，应严格执行方案实施进度定期报告制度，在主体工程竣工验收时应同时验收水土保持设施。为保证工程水土保持方案的顺利实施、新增水土流失得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，确保按时保质保量实施批准的水土保持方案，使水土保持措施发挥最大效益，实现方案确定的防治目标，应建立健全水土保持领导协调的组织、机构，落实方案实施的技术手段和资金来源，严格资金管理，实行全方位管理，确保水土保持方案的顺利实施。

  - 组织管理

根据国家有关法律法规，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位应成立水土保持方案实施管理机构。水土保持实施管理机构主要工作职责如下：

- 开工备案：向水行政主管部门报告建设信息和水土保持工作情况；

- 建立水土保持工程档案；

- 对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；

定期总结并向水行政主管部门汇报水土保持工程监督管理的工作情况。

  - 后续设计

水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。采矿证到期在办理新证之后，需要重新编制水土保持编制方案。

  - 工程施工

- 招标管理：水土保持方案在实施过程中应实行项目管理制、工程招投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期目标。

- 工程开工建设时应向各级水行政主管部门备案，在招标文件中明确建设单位在施工招标条款中应对水土保持措施提出保护的要求，以保证防护效果。

- 在主体工程施工中，中标的施工单位必须按照水土保持方案设计实施水土保持措施，以保证水土保持效益的充分发挥。施工单位在实施本方案时，如确需对设计内容进行变更，应会同设计单位按有关规定向本方案批复单位水行政主管部门实施报批程序。

  - 水土保持监理

水土保持工程监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防止水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，同时为水土保持验收奠定基础。

(1)根据《关于加强大、中型开发建设项目水土保持监理工作的通知》(水保[2003]89号)的要求，按招投标的方式选定水土保持方案实施的监理单位，对方案实施进行全过程的监理。承担监理的单位需具备有一定数量的水土保持监理工程师。参加监理的人员必须具有水土保持监理工程师上岗证书或监理员上岗证书。

(2)监理任务主要包括：

①根据有关法律、法规及工程承包合同中的水土保持要求，对施工单位的水土保持工作采取检查、旁站和指令文件等监理方式进行现场监督检查，监理工程建设的各项施工活动的水土保持措施是否与工程建设同步实施，通过质量控制、进度控制和投资控制，保证水土保持设施的如期建设和功能的正常发挥，结合现场巡查，提出要求限期完成的有关水土保持工作。

②在施工的各个阶段随时进行质量监督，提交监理日志、监理月报，及时向建设单位汇报施工中出现的问题。

③对施工单位的水土保持季报、年报进行审查，提出审查、修改意见。

④依据有关法律、法规及工程承包合同、协助处理各种水土保持纠纷。

⑤编制水土保持监理工作报告(季报、年报)，作为开发建设项目水土保持设施验收的基础和水土保持验收报告的专项报告；工作报告主要对水土保持监理工作进行总结，提出存在的重大水土保持问题和解决问题的方法，以及水土保持监理工作计划安排和工作重点；定期归档监理成果。

  - 水土保持验收

⑴检查

①建设单位应经常检查项目建设区水土保持措施情况，若未能按照进度执行，需要立即对施工单位及监理单位下达整改通知，督促完善水土保持措施。

②建设单位应经常检查项目建设区水土流失防治情况及对周边的影响，若对周边造成直接影响时应及时处理。

⑵验收

根据水土保持设施竣工验收管理规定，主体工程投入运行前必须先自行组织的水土保持设施验收。验收内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知(水保〔2017〕365号)》的规定进行。建设单位可按以下要求进行。

①组织第三方机构编制水土保持设施验收报告

依法编制水土保持方案报告表的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。第三方机构是指具有独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的企业法人、事业单位法人或其他组织。各级水行政主管部门和流域管理机构不得以任何形式推荐、建议和要求生产建设单位委托特定第三方机构提供水土保持设施验收报告编制服务。

②明确验收结论

水土保持设施验收报告编制完成后，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

③公开验收情况

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

④报备验收材料。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告。生产建设单位、第三方机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告等材料的真实性负责。