新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程

竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

2024年4月

建设单位：新疆润盛投资发展有限公司

法人代表：          （签字）

编制单位：新疆新农丽景环境工程咨询有限公司

法人代表：            （签字）

项 目 负 责 人：

项目审核／审定人：

报 告 编 写 人：

| 建设单位： 新疆润盛投资发展有限公司 | 编制单位： 新疆新农丽景环境工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 电话：19990627353 |
| 传真：- | 传真：- |
| 邮编： | 邮编：830002 |
| 地址:伊犁州奎屯市喀什东路17号 | 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号新疆农业大学高层住宅楼十区4号楼1单元1-2608号房 |

| 开发区东郊排水管线现状 | 开发区东郊排水管线喜爱现状 |
| --- | --- |
| 二号泵站现状 | 二号泵站内部设施现状 |
| 三号泵站现状 | 三号泵站内部现状 |

目录

表一 项目总体情况	1

表二 验收调查目的及原则	3

表三 调查范围、因子、目标、重点	4

表四 验收执行标准	7

表五 工程概况	10

表六 环境影响评价回顾	28

表七 环境保护措施执行情况	35

表八 环境影响调查	37

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)	43

表十 环境管理状况及监测计划	46

表十一 调查结论及建议	48

表一 项目总体情况

| 建设项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新疆润盛投资发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 鄂军将 |  |  | 联系人 |  | 张文娟 |  |
| 通讯地址 | 伊犁州奎屯市喀什东路17号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13565572558 |  | 传真 | / |  | 邮编 | 832200 |
| 建设地点 | 奎屯-独山子经济技术开发区和奎屯市区域 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | 市政设施管理7810 |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 奎独开环函[2017]17号 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算(万元) | 11110 | 其中：环境保护投资(万元) |  | 158 |  | 环境保护投资占总投资比例 | 1.42% |
| 实际投资总概算(万元) | 11110 |  |  | 158 |  |  | 1.42% |
| 设计生产能力 | 给排水管道36.704km，其中给水管道11.377km，排水管道25.327km，泵房4座 |  |  | 建设项目开工时间 |  | 2017年6月 |  |
| 实际生产能力 | 给排水管道36.704km，其中给水管道11.377km，排水管道25.327km，泵房4座 |  |  | 投入试运行时间 |  | 2023年9月 |  |
| 项目建设过程简述(项目立项~试运行) | （1）2017年6月由新疆鼎耀工程咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表》； （2）2017年7月6日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表》的批复（奎独开环函[2017]17号）； （3）本项目于2023年9月建成并投入运行；2023年12月，新疆润盛投资发展有限公司委托新疆新农丽景环境工程咨询有限公司承担本项目竣工环境保护验收监测及调查工作。2023年12月接受委托后，我公司组织人员进行了现场踏勘，在此基础上编制了《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程竣工环境保护验收调查报告表》。 |  |  |  |  |  |  |

表二 验收调查目的及原则

| 验 收 调 查 目 的 | （1）调查新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程在施工及运行阶段管理等方面落实环境影响报告表及批复中所提环境保护措施的情况。 （2）调查本工程已采取的生态保护措施、水土流失及污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性。 （3）针对该项目已产生的环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的措施，对尚不完善的环保措施提出改建意见和建议。 （4）根据调查结果，客观公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 验 收 调 查 原 则 | （1）认真贯彻执行国家与地方的环境保护法律法规及有关规定。 （2）坚持污染防治与生态保护并重的原则。 （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。 （4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调研、现状监测相结合的原则。 （5）坚持对工程建设前期、建设期、运营期环境影响进行全过程分析的原则。 |
| 验 收 调 查 方 法 | （1）执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）的要求，参照《环境影响评价技术导则》的方法进行。 （2）在收集整理项目环评报告及其批复的基础上，与管理单位沟通验收调查人员采取现场踏勘、走访调查的方式对项目实施环保措施进行进一步的核实。 （3）施工期环境影响调查，通过查阅文件资料，核查施工设计和文件，以确定施工期的环境影响。 （4）运行期环境影响调查以现场勘察为主，通过现场调查以及查阅施工设计文件来分析项目建设造成的环境影响。 （5）环保措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法。 |

表三 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 验收调查的地理范围原则与环境影响评价文件的评价范围相一致，同时根据建设项目建设内容发生变更后的情况，以及运行后的实际影响情况进行调整。本次竣工环境保护验收调查范围为新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程区域，具体调查范围如下： （1）生态环境：道路及管线工程两侧各300m范围内区域； （2）水环境：本项目施工期、运营期废水； （3）声环境：道路及管线工程两侧各200m范围内区域； （4）环境空气：道路及管线工程两侧各500m范围内区域； （5）社会环境：本项目涉及的行政区域。 |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 根据工程施工期、运行期环境影响特点和环境影响评价报告表及批复要求，确定本工程竣工环境保护验收的环境调查因子如下： （1）生态环境：调查周围基础设施的施工过程中工程占地类型、实际情况，临时占地的恢复情况，取料场、弃渣场的恢复与防护情况。 （2）声环境：项目区200m范围内居民区等声环境敏感目标。 （3）大气环境：施工期扬尘、汽车尾气等。 （4）水环境：运营期污水排放情况及去向。 （5）社会影响：施工期和运营期对周围居民的影响。 |

| 环境敏感目标 | 本项目建设内容主要分五部分：(1)开发区东郊排水管线工程。排水工程：沿库尔勒东路与哈密街交汇处向南至与阿克苏东路的交汇处，再沿阿克苏东路向东至与长江路交汇处，沿长江路向北至与北京西路的交汇处，再沿北京西路向东到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道，最后从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库，总排水管道长约21.978km；给水工程：沿阿克苏东路与吐鲁番街交叉口东至与长江路交叉口，总给水管道长约8.957km；配套建设泵房3座。 - （2）启跃路给排水工程。给水管道：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)，长约2.420km；排水管道：沿启跃路从南区污水处理厂最西侧至污水处理厂北门，长约1.220km。 - （3）南环东路市政排水工程，由奎屯市政养护管理处至哈密街的排水管道1.532km。 - （4）艾斯米尔项目市政排水工程，由艾斯米尔项目至阿克苏路的排水管道0.597km。 （5）仓储物流区供水设施及配套设备工程，主要在南区零公里水厂内新建1座深井泵房，建筑面积58.54m2。 本项目主要保护目标如下表： 表3-1 主要环境保护目标 环境要素; 敏感目标; 功能及数量带灯情况; 相对位置; 直线距离. 大气环境; 昆玉小区; 住宅小区（临路，两栋楼）约280人; 南环东路(奎屯市政养护管理处--哈密街)市政排水工程管网道路的南侧; 约15m（最近距离）. 声环境. 生态环境; 绿化林地; 城市绿化林地线路跨越; 道路两侧绿化带; /. |
| --- | --- |
| 调查重点 | 根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T394-2007)及现场勘察，本次调查的重点是： （1）实际工程内容及方案设计变更情况； （2）实际工程内容及方案设计变更造成的环境影响变化情况； （3）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； （4）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的主要环境影响； （5）环境质量和主要污染因子达标情况； （6）环境保护设计文件、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及有效性； （7）工程施工期和试运营期实际存在的及公众反映强烈的环境问题 （8）验收环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； （9）工程环境保护投资情况。 |

表四 验收执行标准

| 环境质量标准 | 本次环境影响调查，原则上采用该项目环境影响报告表所采用的环境标准，对已修订新颁布的标准则采用替代后的新标准进行校核。 - 项目验收阶段执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准； 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 1小时平均值; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均值; 150. 年平均值; 60. NO2; 1小时平均值; 200. 日平均值; 80. 年平均值; 40. PM10; 24小时平均值; 150. 年平均值; 70. PM2.5; 24小时平均值; 75. 年平均值; 35. CO; 24小时平均值; 4000. 1小时平均值; 10000. O3; 日最大8小时平均值; 160. 1小时平均值; 200. - 项目验收阶段执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类，3类标准要求。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. - 项目验收阶段执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类标准要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（无组织排放）； 2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 3.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类要求。 |
| 总量控制标准 | 根据该项目环评报告及批复结果，该项目不设总量指标。 |
| 验收及报告编制依据及标准 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； （2）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令682号，2017年10月1日）； （3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （4）原国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》(试行)； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； （6）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ 464-2009）； （7）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函[2017]1235号）； （8）《关于进一步做好建设项目环境保护“三同时”及自主验收监督检查工作的通知》（生态环境部办公厅，环办执法〔2020〕11号，2020年05月28日）； |
| 验收及报告编制依据及标准 | （9）《中华人民共和国噪声污染环境防治法》(1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正)； （10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行)； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》(环办[2015]52号，2015年6月4日)； （12）关于印发《新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定》的通知(新环环评发[2019]140号)； （13）2017年6月由新疆鼎耀工程咨询有限公司编制完成《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表》； （14）2017年7月6日原奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局对《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表》出具了《关于对新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表的批复》（奎独开环函[2017]17号）； （15）《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程竣工环境保护验收调查委托书》。 |

表五 工程概况

| 项目名称 | 新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区和奎屯市区域。 项目区地理位置详见附图1。 |
| 5.1 主要工程组成及规模 5.1.1建设内容及规模 建设内容主要分五部分：(1)开发区东郊排水管线工程。排水工程：沿库尔勒东路与哈密街交汇处向南至与阿克苏东路的交汇处，再沿阿克苏东路向东至与长江路交汇处，沿长江路向北至与北京西路的交汇处，再沿北京西路向东到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道，最后从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库，总排水管道长约21.978km；给水工程：沿阿克苏东路与吐鲁番街交叉口东至与长江路交叉口，总给水管道长约8.957km；配套建设泵房3座。 - （2）启跃路给排水工程。给水管道：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)，长约2.420km；排水管道：沿启跃路从南区污水处理厂最西侧至污水处理厂北门，长约1.220km。 - （3）南环东路市政排水工程，由奎屯市政养护管理处至哈密街的排水管道1.532km。 - （4）艾斯米尔项目市政排水工程，由艾斯米尔项目至阿克苏路的排水管道0.597km。 - （5）仓储物流区供水设施及配套设备工程，主要在南区零公里水厂内新建1座深井泵房，建筑面积58.54m2。 工程建设内容见表5-1。 表5-1 工程建设内容 环评设计建设; 实际建情况. 项目名称; 建设内容. 开发区东郊排水管线工程; I段工程(北京路) ①管线： 压力管道：从北京路与长江路交叉口东侧污水提升泵房出水管道到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道及附属设施。压力管道位于北京路南侧，收集阿克苏路与北京路沿线的污水。 重力管道：从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库(毗邻独山子乙烯排水管道排出口)的重力排水管道及附属设施。 排水管道总长11546m(其中压力管道6136m，管径为DN1000；重力管道5410m，管径为DN1400)。附属设施包括压力检查井、检查井、排泥井、沉泥井、排气井、排水口等。 ②新建一座污水提升泵站，站内设置四台污水泵(三用一备)。泵房分集水池、控制设备和辅助设施三部分。 II段工程(阿克苏东延) ①管线： 压力管道：由道路桩号2+580处污水提升泵房至阿克苏路与牡丹江路交叉口处消能检查井。设计压力管道位于阿克苏南侧，压力排水管道总长2908m，管径DN800。 重力管道：西接阿克苏与哈密接交叉口DN800现状排水管，东至长江路与北京东路交叉口为止。设计重力排水管道位于阿克苏路南侧及长江路西侧，重力排水管道总长7115m，其中哈密街至沅江路段管径DN1000，管长859m、沅江路至牡丹江路段管径DN600，管长2891m、牡丹江路至北京东路管径为DN1000，管长2669m。 给水管道：西接阿克苏路与吐鲁番街交叉口处DN300现状给水管，东至阿克苏路与长江路交叉口为止。给水管道总长8957m，其中吐鲁番街至松花江路段管径为DN300，管长7962m，松花江路至长江路管径为DN200，管长995m。 ②新建一座污水提升泵站，泵站规模为50000m³/d，站内设置四台污水泵(三用一备)。泵房分集水池、控制设备和辅助设施三部分。 III段工程(哈密路) ①管线：从新建一体化泵房(把库尔勒路的污水提升进入阿克苏路)出水管到阿克苏路排水管道节后的压力排水管线。总长409m，管径DN500。附属设施包括一个闸槽井、配电间及柴油发电机房。压力排水管道位于哈密潞东侧。 ②新建一座一体化泵房：设计规模为2万m³/d，泵房位于哈密路与库尔勒路东延交叉口的西南侧。筒径3.8m，附属设施包括压力检查井、排泥井。; 与环评一致. 启跃路给排水工程; ①给水：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)。给水管道2420m，管径DN400～DN300。采用球墨铸铁管，附属设施包括阀门井、排泥井、排气井等。给水管道位于启跃路北侧人混非机动车道下，距道路中心线14m。 ②排水：新建排水管道至现状管道，最终排入开发区第一污水处理厂。排水管道总长1220m，管径d500。 附属设施包括检查井、沉泥井等。排水管道位于启跃路南侧人混非机动车道下，距道路中心线14m。; 与环评一致. 南环东路(奎屯市政养护管理处-哈密街)市政排水工程; 新建南环东路(奎屯市政养护管理处-哈密街)市政排水工程最大管径De400，总长度1532m。 排水能力约1.11万m3/d。; 与环评一致. 艾斯米尔项目排水(艾斯米尔项目-阿克苏路)市政排水工程; 新建艾斯米尔项目至阿克苏路排水管道，总长度约597m，最大管径De300。 排水能力约0.64万m³/d。; 与环评一致. 仓储物流区供水设施及配套设备工程; 在南区零公里水厂内新建一座深井泵房[其中，集水坑250×250×500(深)]，地上一层，地下一层，总建筑面积58.54m²。; 与环评一致. 5.1.2本工程组成情况 本工程组成的各工程量情况，详见下表。 (1)开发区东郊排水管线工程 I段：①管线工程 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 球墨铸铁管; DN1000; 6136; 米. 2; 排泥井. 阀门井; 1800×1800矩形阀门井; 6; 座. 蝶阀; DN400; 6; 个. 湿井; φ1200; 6; 个. 排泥三通; DN1000×400; 6; 个. 盘承短管; DN400; 6; 个. 3; 排气阀井. 排气阀井; φ1600排气阀井; 6; 座. 蝶阀; DN80; 6; 只. 复合式排气阀; DN80; 6; 只. 排气三通; DN1000×80; 6; 个. 盘承短管; DN1000; 6; 个. 盘插短管; DN100C; 6; 个. 4; 压力检查井; 2800×2800矩形阀门井; 62; 座. 三盘三通; DN1000×1000; 62; 只. 盘承短管; DN1000; 62; 个. 盘插短管; DN1000; 62; 个. 盲板; DN1000; 62; 个. 5; 承插90度弯头; DN1000; 1; 个. 承插45度弯头; DN1000; 10; 个. 承插22.5度弯头; DN1000; 2; 个. 承插11.25度弯头; DN1000; 7; 个. 6; 管道支墩. 90度水平弯管支墩; DN1000; 个. 45度水平弯管支增; DN1000; 2; 个. 45度垂直向上弯管支墩; DN1000; 4; 个. 45度垂直向下弯管支境; DN1000; 4; 个. 22.5度水平弯管支墩; DN1000; 2; 个. 11.25度水平弯管支墩; DN1000; 7; 个. 重力排水管道. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 钢塑复合管; dn1400; 5410; 米. 矩形排水检查井; 2500×1900; 53; 座. 135°扇形排水检查井; R=1500，P=621; 2; 座. 90°扇形排水检查井; R=1350，P=1350; 1; 座. 2; 八字式管道出口; 1; 座. 铁栏杆; 高度1.050m; 1; 米. ②泵房工程 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 球墨铸铁管; DN1400; 120; 米. 2; 八字出水口; DN1400; 1; 座. 3; 拍门; φ1400; 1; 个. 4; 排水检查井; 2.63×2.63; 1; 座. 5; 排水检查井; φ1200; 1; 座. 6; HDPE管; dn250; 30; 米. 7; 大门; 1; 座. 8; 围墙; 200; 米. II段：①管线工程 压力排水管道. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 球墨铸铁管; DN800; 2908; 米. 2; 排泥井. 阀门井; 1400×1400矩形阀门井; 1; 座. 蝶阀; DN250; 1; 个. 湿井; φ1200; 1; 个. 排泥三通; DN800×250; 1; 个. 3; 排气阀井. 排气阀井; φ1400; 4; 座. 蝶阀; DN80; 4; 只. 复合式排气阀; DV80; 4; 只. 排气三通; DN800×80; 4; 个. 4; 压力检查井; 2400×2400矩形; 30; 座. 三盘三通; DN800×800; 30; 只. 盘承短管; DN800; 30; 个. 盘抗短管; DN800; 30; 个. 5; 承插45度弯斗; DN800; 10; 个. 6; 管道支增. 45度水平弯管支墩; DN800; 10; 个. 45度垂直向上弯管支墩; DN800; 2; 个. 45度垂直向上弯管支墩; DN800; 2; 个. 重力排水管道. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 重力排水球墨铸铁管; Dn1000; 3528; 米. 重力排水球墨铸铁管; dn600; 2891; 米. 重力排水球墨铸铁管; dn400; 696; 米. 排水检查并; φ1250; 5; 巡. 排水检查井; φ1500; 12; 盛. 排水检查井; 1000×1000; 66; 幽. 排水检查井; 1100×1300; 37; 避. 闸槽井; 3100×6300; 1; 靡. 消能检查井; 3300×3300; 座. 沉泥井; φ1250; 1. 雨水口; 边沟式双篦水口; 10; 个. 雨水口连接管; DN200; 157; 米. 给水管道. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 球墨铸铁管; DN300; 7962; 米. 球墨铸铁管; DN200; 995; 米. 2; 室外地下式消火栓. 阀门井; φ1200阀门井; 28; 座. 阀门井; φ1200阀门井; 45; 座. 地下式消火栓; SA100/65; 73; 套. 弯管底座; DN100×90; 73; 个. 法兰直管; 73; 节. 蝶阀; DN100; 73; 个. 支墩; 300×300×300; 73; 个. 消火栓三通; DN200×100; 64; 个. 消火栓三通; DN300×100; 9; 个. 3; 消防水鹤; 3000×1800; 8; 个. 4; 排泥井. 阀门井; φ1200阀门井; 1; 座. 阀门井; 1200×1200矩形阀门井; 4; 座. 蝶阀; DN75; 5; 个. 湿井; φ800; 1; 个. 湿井; φ800; 4; 个. 排泥三通; DN200×75; 个. 排泥三通; DN300×75; 4; 个. 5. 排气阀井; φ1200阀门井; 4; 座. 排气阀井; φ1200阀门并; 5; 座. 蝶阀; DN80; 9; 只. 复合式排气管; DN80; 9; 只. 排气三通; DN300×65; 9; 个. 6; 阀门井; φ1500阀门井; 27; 座. 阀门井; 1400×1400矩形阀门井; 7; 座. 阀门井; 1600×1600矩形阀门井; 40; 座. 蝶阀; DN200; 7; 只. 蝶阀; DN300; 67; 只. 盲板; DN200; 2; 个. 盲板; DN300; 49; 个. 承插异径管; DN300×200; 1; 个. 盘承短管; DN200; 1; 个. 盘承短管; DN300; 22; 个. 盘承短管; DN200; 3; 个. 盘承短管; DN300; 22; 个. 双盘短管; DN200; 6; 个. 双盘短管; DN300; 90; 个. 承插三通; DN200×200; 5; 个. 承插三通; DN300×300; 45; 个. 7; 承插45度弯头; DN300; 20; 个. 承插90度弯头; DN300; 1; 个. 8; 水平三通支墩; DN200; 5; 个. 水平三通支墩; DN300; 45; 个. 45度水平弯管支墩; DN300; 12; 个. 90度水平弯管支墩; DN300; 1; 个. 45度垂直向上弯管支墩; DN300; 4; 个. 45度垂直向上弯管支墩; DN300; 4; 个. ②泵房工程 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 柔性防水套管(B型); DN1000; 1; 个. 2; 柔性防水套管(A型); DN600; 8; 个. 3; 止回阀; DN600; 4; 个. 4; 传利接头; DN600; 4; 个. 5; 双法兰手动蝶阀; DN600; 4; 个. 6; 钢管; D820×9; 20; 米. 7; 盲板; D820×9; 1; 个. 8; 三通; DN800×600; 4; 个. 9; 双盘90度弯头; DN600; 4; 个. 10; 双盘异径管; DN600×300; 4; 个. 11; 钢管; D630X9; 70; 米. 12; 球墨铸铁; DN800; 20; 米. 13; 钢管; D219×6; 30; 米. 14; 管堵支墩; DN80C; 1; 个. 15; 水平三通支境; DN800×600; 4; 个. Ⅲ段工程（哈密路） 压力排水管道. 名称; 规格; 数量; 单位. 1; 球墨铸铁管; DN500; 500; 米. 2; 排泥井. 阀门井; φ1200; 1; 座. 蝶阀; DN200; 个. 湿井; φ1000; 个. 排泥三通; DN500×200; 1; 个. 盘承短管; DN200. 3; 压力检查井; φ1800; 6; 座. 三盘三通; DN500×500; 6; 只. 盘承短管; DN500; 6; 个. 盘插短管; DN500; 6; 个. 盲板; DN500; 6. 4; 承插45度弯头; DN500; 4; 个. 5; 管道支墩. 45度水平弯管支墩; DN500; 4; 个. 一体化泵站. 1; WQ潜污泵; Q=750m³/h H=30m P=90kw; 3; 台. 2; 子耦底座; DN250; 3; 个. 3; 水泵导航; 3. 4; 液位传感器保护管; 1. 5; 压力管道; DN250; 3; 个. 6; 服务平台; 1. 7; 止回阀; DN250PN10; 3. 8; 闸阀; DN250PN10; 3. 9; 出水管扰性接头; DN500PN10; 1. 10; 出水管; DN500PN1C; 1. 11; 电气控制柜; 1. 12; 通风管; DN150; 2. 13; 安全格栅; 1. 14; 井盖——气动弹簧; 1. 15; 格栅导轨; 1. 16; 爬梯; 1. 17; 粉碎格棚; DN900; 1. 18; 进水管; DN900PN6; 1. 19; 进水管扰性接头; DN900PN6; 1. 20; 泵站筒体; DN3800×9315; 1. （2）启跃路给排水工程 给水管道工程. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 室外地下式消火栓. 2; 地下式消火栓; SA100/65; 18; 套. 3; 消火栓开; φ1500; 48; 座. 4; 消火栓并三通; 0N400×100; 48; 个. 5; 消防水鹤; 2; 座. 6; 法兰直管; 3m; 18; 节. 7; 闸阀; DN100; 18; 个. 8; 支墩; 18; 个. 9; 90°弯斗; DN100; 18; 个. 10; 排气阀井. 11; 排气阀井; φ1200; 3; 座. 12; 闸阀; DN80; 3; 只. 13; 复合式排气阀; DN80; 3; 只. 14; 三盘三通; DN400×80; 3; 个. 15; 排泥井. 16; 阀门井; φ1200; 3; 座. 17; 闸阀; DN150; 3; 个. 18; 湿井; φ1200; 3; 座. 19; 单承单盘三通; DN400×150; 3; 个. 20; 砌块圆形立式蝶阀井. 21; 砌块圆形立式蝶阀井; φ1800; 5; 倒. 22; 砌块圆形立式蝶阀井; φ1500; 14; 密. 23; 蝶阀; DN400; 5; 个. 24; 蝶阀; DN300; 14; 个. 25; 蝶阀伸缩器; DN400; 4; 个. 26; 三承四通; DN400×300; 7; 个. 27; 45°弯头; DN400; 2; 个. 28; 90°弯头; DN400; 2; 个. 29; 盲板; DN400; 4; 只. 30; 盲板; DN300; 14; 只. 31; 插盘短管; DN400; 8; 只. 32; 插盘短管; DN300; 14; 只. 33; 单盘短管; DN400; 7; 只. 34; 45°弯头支墩; DN400; 2; 个. 35; 90°弯头支墩; DN400; 2; 个. 36; 球墨铸铁管，K9级; DN400; 2110; 米. 37; 球墨铸铁管，K9级; DN300; 310; 米. 38; 拖拉墩; DN300; 14; 个. 39; 拖拉墩; DN400; 26; 个. 40; 单承单盘三通; DN400; 3; 个. 41; 钢筋混凝土阀门井; 2.6×1.8m; 1; 座. 42; 盘接异径管; DN800×400; 1; 个. 排水管道工程. 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 排水检查井; φ1250; 17; 座. 2; 沉泥井; φ1000; 4; 座. 3; 改造排水检查井W22; φ1500; 1; 座. 4; 钢筋混凝土II级管; D500; 1220; 米. (3)南环东路(奎屯市政养护管理处-哈密街)市政排水工程 序号; 名称; 规格; 材料; 数量; 单位. 排水管; DN300; 双壁波纹排水管; 920; m. 2; 排水管; DN400; 双壁波纹排水管; 612; m. 3; 圆形排水检查井; φ1000; 钢筋混凝土检查井; 37; 座. 4; 圆形排水沉泥井; φ100(; 钢筋混凝土检查井; 3; 座. (4)艾斯米尔项目排水(艾斯米尔项目-阿克苏路)市政排水工程 排水管网工程. 序号; 名称; 规格; 材料; 数量; 单位. 排水管; DN300; 双壁波纹排水管; 597; m. 2; 圆形排水检查井; φ1000; 钢筋混凝土检查井; 16; 座. 3; 圆形排水沉泥井; φ1000; 钢筋混凝土检查井; 1; 座. (5)仓储物流区供水设施及配套设备工程 序号; 名称; 规格; 数量; 单位. 深井泵; 待定; 1; 台. 2; 微阻缓闭止回阀; DN20C; 1; 座. 3; 手动蝶阀; DN200; 3; 个. 4; 超声波流量计; DN200; 1; 套. 5; 水泵出水弯头; DN200; 1; 个. 6; 90°钢制弯头; DN200; 4; 个. 7; 三盘三通; DN200×DN20C; 1; 个. 8; 卡箍式柔性软接头; DN200; 2; 个. 9; 电动蝶阀; DN200; 1; 个. 10; 管式消毒器(预留; n=800W; 1; 个. 11; 钢丝网骨架复合管; DN200; 100; 米. 12; 给水阀门井; 3000×220(; 4; 座. 5.1.3工程地理位置与周边环境 本次开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程位于奎屯-独山子经济技术开发区和奎屯市。 工程所在地周围环境及管线沿线状况，见下表。 表5-2 工程所在区域周围环境及管线现状 序号; 项目名称; 工程周围环境现状. 1; 开发区东郊排水管线工程(包括管线和泵房工程; I段： ①压力排水管道：管道沿现有道路敷设，沿线有农田、林带。设计桩号从Y0+000～Y6+136。终点污水厂进水井管底标高为457.2m。 ②重力排水管道：管道沿线多为未利用空地。设计桩号从K0+000～K5+410，毗邻独山子乙烯排水管道排出口。起点现状排水检查井管底高程426.841m,排水口处水表标高409.837m。 II段： ①压力排水管道：管道沿现有阿克苏路敷设，沿线有农田、林带。由道路桩号2+580处污水提升泵房(沅江路)至阿克苏路与牡丹江路交叉口处消能检查井。起点管中标高474.68m，终点管中标高480.12m： ②重力排水管道：管道沿现有阿克苏路敷设，沿线有农田、林带。起点管中标高475.50m,终点管中标高468.40m。 ③给水管道：管道沿现有阿克苏路敷设，沿线有农田，林带。起点管中标高486.82m,终点管中标高4478.46m。 III段： 压力管道沿现有阿克苏路敷设，沿线有农田、林带。设计桩号从Y0+000～YO+408.4，接入阿克苏的预留接口消能检查井，井的地面标高478.837，管底标高475.50m。. 2; 启跃路给排水工程; 给排水管道分别新建在开发区内城市次干路启跃路的两侧，现状为人混非机动车道。. 3; 南环东路(奎屯市政养护管理处-哈密街)市政排水工程; 南环东路沿线道路两旁现种植有绿化带；道路沿线有奎屯市昆时物流有限公司和昆玉小区。. 4; 艾斯米尔项目排水(艾斯米尔项目-阿克苏路)市政排水工程; 排水管网起点临近艾斯米尔项目(钢铁项目),阿克苏路道路两旁种植有绿化带. 5; 仓储物流区供水设施及配套设备工程; 新建深井泵房位于在零公里水厂内，未利用空地，地表杂草丛生. 5.2 公用及辅助设施 供电、供水 开发区规划南区目前已基本建成规模、建设项目约20家；道路、水、电、暖等基础设施大部分建成投入使用。本工程施工区供水、供电可充分依托开发区内规划和现有的设施。 5.3 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环发[2015]52号），并对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，根据前文对项目建设规模、地点、生产工艺的描述，建设内容较环评阶段均未发生较大变化。不涉及重大变更。根据环评、环评批复及现场调查核实，无重大变更内容。 详见下表。 表5-3 本项目变动与重大变动清单对照表 属于重大变动内容; 是否属于重大变动. 性质; 主要产品品种发生变化(变少的除外); 不属于. 规模; 生产能力增加30%及以上; 不属于. 配套的仓储设施(储存危险化学品或其他环境风险大的物品)总储存容量增加30%及以上; 不属于. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 地点; 项目重新选址; 不属于. 在原厂址内调整(包括总平面布置或生产装置发生变化)导致不利环境影响显著增加; 不属于. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区-有在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不属于. 生产 工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 不属于. 环境 保护 措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 不属于. 5.4 施工组织方案 天然建筑材料：本工程所需天然建筑材料主要为回填土料、砂石骨料。回填土料利用开挖料，砂石骨料考虑就近市场采购。 管道工程施工：管线沿道路段采用开挖管沟埋地敷设方式。施工工艺如下： ①测量放线：由测量技术人员进行施工放样测量，确定管道中心线及井位置，并定出水准点作为整个工程的控制点。 ②管沟开挖：用挖掘机开挖沟槽，并配合人工。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖，用机械挖土至设计标高20～30cm后改用人工挖土和平整。沟槽开挖做法参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中要求实施。 ③管道基础施工：管沟开挖合格后进行管道基础施工，在软土地段，先清除不良土层，换填砂砾石至管道基础底标高。 ④沟槽回填：按图纸要求及实际情况对管沟进行回填，并铺设警示带，回填时用挖掘机对回填土方分层夯实。 ⑥管道的水压(闭水)试验：管道敷设完毕沟槽回填前，应进行水压试验，试验压力1.0MPa，试验方法参照《水排水管道工程施工及验收规范》中要求。 ⑥管道的冲洗消毒：水压试验完毕，对管道进行冲洗和消毒，参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中要求。 图5.1 项目所在区域管线综合规划图 图5.2 启跃路给水管道平面布置图 图5.3 启跃路排水管道平面布置图 ⑦路面按原样恢复。管道敷设完毕，施工结束，恢复原有面貌。 施工前核实图纸所述和实际情况是否一致，核实地质条件，管道接入口位置高程等，不得盲目开展施工作业。管道开挖前应会同有关单位确认地下有无电缆、光缆、军用电缆以及其他管线。管沟开挖后如遇不良地质条件或与地勘不符合时应及时通知设计及勘察单位进行处理。 给水管道管顶覆土厚度不小于1.8m，预留水阀门井位置根据周边建筑接管情况调整，穿路预留管采用顶管施工。顶管设计及施工需有专业资质实施、顶管施工顺序如下：现状开挖→顶管工作井、接收井施工→顶管施工→检查井及内管道施工→ 回填→路面按原样修复。 - 5.5 工艺流程 - 施工期：开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程建设内容主体为管线工程。3处泵房工程均占地较小，管线工程施工工艺见下图。 - 图5-4 施工期管线工程工艺流程图 - 管线工程施工期工艺流程简述 - ①作业带清理：对管线沿线作业区域进行清理 - ②管沟开挖：根据设计管线走向，沿管线开挖沟槽 - ③下管入沟：将管道进行安装，放入沟槽 - ④管道密封连接：将管道进行密封连接 - ⑤土方回填：连接完后回填土方 - ⑥路面恢复：施工结束后，恢复路面 - 工程施工过程产生的主要污染物为噪声、污水(施工污水和生活污水)、建筑垃圾和施工扬尘。 - 本工程建成后不新增员工，所需员工由开发区管委会管理部门统一调配。 - 5.6 工程占地及平面布置 - （1）工程占地 - 本工程临时占地面积约25.26hm²，其中管线工程区占地面积为3.26hm²，占总占地的12.90%；施工临时占地22.00hm²，占总用地的87.1%。占地类型包括耕地、林地、建设用地。 - （2）总平面布置 - (1)开发区东郊排水管线工程包括从北京路与长江路交叉口东侧污水提升泵房出水管道到奎屯市污水处理厂进水井的压力排水管道，以及东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库的重力排水管道；阿克苏东延的给水管道及压力排水管道、重力排水管道；哈密路的压力排水管道。 - (2)其他工程：启跃路给排水工程、南环东路(奎屯市政养护管理处-哈密街)市政排水工程、艾斯米尔项目排水(艾斯米尔项目-阿克苏路)市政排水工程、仓储物流区供水设施及配套设备工程等工程所在区域管线综合规划图见附图。 - 5.7 工程环境保护投资明细 根据环评报告表，本项目总投资11110万元，其中环境保护投资为158万元，占工程总投资的1.42%；项目实际总投资11110万元，其中实际环境保护投资为158万元，占总投资的1.42%。 项目环保投资主要用于水土保持、废水、废气、噪声治理、固废处置等环保措施。 表5-4 环保措施及投资一览表 项目; 环保措施; 投资/万元. 废水; 建材堆放防雨水冲刷措施(篷盖、围栏)、环保厕所、沉淀池等; 20. 废气; 建材堆放防雨水冲刷措施(篷盖、围栏)、环保厕所、沉淀池等; 25. 固体废物; 生活垃圾收集装置、建筑垃圾和生活垃圾清运; 15. 生态保护; 植被恢复、农田补偿、绿化等生态恢复; 55. 其他; 施工期环境监理费; 15. 环保竣工验收费; 10. 施工结束后的路面、场地平整、恢复等; 18. 合计; 158. |

5.8 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 （1）施工期环境影响 1）水环境影响 施工期污水主要为在开发区园内临时施工生活点产生的生活污水和施工活动中施工车辆、机械的冲洗废水、施工泥浆水等污水，此外还有管道试压废水。 2）环境空气影响 在施工过程中，管沟开挖及泵房基础开挖将造成部分土地裸露，同时土方的堆放、回填、建筑材料的装卸以及运输车辆等都会产生粉尘，这些粉尘随风扩散和飘动造成施工扬尘。 3）噪声环境影响 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。 施工机械噪声：主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机、中型吊车等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源，噪声级为80～95dB(A)。 由于本次管道施工具有施工点多、线长、分散的特点，因而一般情况下施工机械分布比较分散，多数情况下只有1～2台施工设备在同一作业点同时使用。 运输车辆噪声：工程施工中各类设备、材料和土石方需要用汽车运至工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声辐射强度较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地、施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。 4）固体废弃物影响 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。施工期的建筑垃圾主要来源于土方和施工中的废弃物如水泥、石灰、沙石以及破除路面产生的建筑垃圾等。 5）生态环境影响 生态的影响途径主要是施工作业带的清理、施工便道建设和管道开挖、回填，本工程临时占地约25.26m²，会造成土壤结构性质、植被破坏以及新增水土流失，破坏地表的植被将造成生物量的损失。 6）社会环境影响 征地拆迁：本工程不涉及拆迁，仅在开发区东郊排水管线工程(包括管线和泵房工程)的重力排水管道段有占用少量的耕地、林地及未利用地，其他工程建设内容用地均为建设用地，项目的建设会对开发区园区内的企业进出道路、管线临近的农业生产造成一定的影响。 交通影响：本工程施工过程中将占用、破除部分道路路面，同时运输车辆的增加将使道路上的车流量增大，造成沿线交通拥挤，其中南环东路市政排水工程还有可能造成昆玉小区住宅居民出行不便基础设施影响：施工过程中可能对开发区内供水、排水、通信等设施产生不利的影响。 7)环境风险分析 本工程的建设位于开发区内，园区内现状存供水、排水、通信等基础设施，此外还有输油输气管道。在施工过程中可能会挖断管道造成环境风险事故的发生。 （2）运营期环境影响 本工程不属于工业项目，不新增管理场所，也不新增工作人员，因此本工程运营期无任何污染物产生。仅须考虑因管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成的污染。

表六 环境影响评价回顾

环境影响评价主要环境影响预测及结论 6.1 评价结论 6.1.1项目概况 项目名称：新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程 建设地点：奎屯-独山子经济技术开发区和奎屯市区域 建设单位：新疆润盛投资发展有限公司 建设性质：新建 项目总投：本项目投资共11110万元，环保投资158万元，占总投资的1.42% 建设规模：(1)开发区东郊排水管线工程。排水工程：沿库尔勒东路与哈密街交汇处向南至与阿克苏东路的交汇处，再沿阿克苏东路向东至与长江路交汇处，沿长江路向北至与北京西路的交汇处，再沿北京西路向东到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道，最后从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库，总排水管道长约21.978km；给水工程：沿阿克苏东路与吐鲁番街交叉口东至与长江路交叉口，总给水管道长约8.957km；配套建设泵房3座。 - （2）启跃路给排水工程。给水管道：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)，长约2.420km；排水管道：沿启跃路从南区污水处理厂最西侧至污水处理厂北门，长约1.220km。 - （3）南环东路市政排水工程，由奎屯市政养护管理处至哈密街的排水管道1.532km。 - （4）艾斯米尔项目市政排水工程，由艾斯米尔项目至阿克苏路的排水管道0.597km。 - （5）仓储物流区供水设施及配套设备工程，主要在南区零公里水厂内新建1座深井泵房，建筑面积58.54m2。 6.1.2区域环境质量现状 大气环境：项目所在区域SO2、NO2、PM10的年评价指标为达标，因此，项目所在区域为达标区。 水环境：《奎屯市市容环境卫生管理处医疗废物高温蒸汽灭菌系统项目》项目区水井。监测项目包括：pH、氨氮、硝酸盐、硫酸盐、氯化物、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群，共计20项。 工程所在区域地下水水质中除锰、铁、硫酸盐和溶解性总固体质超标外，其他指标均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 硫酸盐、溶解性总固体超标原因：主要因地质和水文地质原因所致，即评价区位于山前冲洪积平原区，地下水主要接受山前冰雪融水下渗补给，含水介质为卵砾石，因山前水力坡度大，含水层渗透性强，地下水的交替作用较强，故地下水径流过程中易溶滤较多的钙、镁和硫酸盐等离子，导致浅层地下水中硫酸盐和溶解性总固体偏高,地下水化学类型为SO4-Na·Ca型水。 锰、铁原因：主要因地质和水文地质原因所致，评价区属山前洪积平原沼泽地形，包气带在1.60~6.00m处为一层淤泥质粉土，层厚4.2~5.20m，含植物根系和铁锰质氧化物，在接受地表水下渗补给的过程中，锰、铁质物被溶蚀进入地下水使水中锰、铁离子偏高。 声环境：评价区域各监测点现状噪声均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类、3类区标准限值，说明评价区内现状声环境质量较好。 6.1.3施工期环境影响 废水： 施工期污水主要为生活污水和管道试压水，生活污水大部分为冲厕水。施工单位直接租用当地企业单位或附近厕所使用，在附近没有厕所的情况下建议施工单位配备移动环保厕所。管道试压废水经沉淀后用于作为沿线植被绿化用水。 采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 废气： 施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工过程应对施工作业区进行围挡、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输建筑垃圾的车辆要苦盖、进出车辆加强管理、大风天气时不能进行场地作业。采取上述措施后，可有效控制颗粒物对周边环境的影响。 噪声： 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。在采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、夜间不施工等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 固废： 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾集中收集后运送至奎屯市垃圾无害化处理厂。建筑垃圾除作为场地回填用料以外，其他均及时清运到开发区管委会或奎屯市环保部门指定倾倒场所。施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 地下水影响 工程所在区域地下水埋深较深，大于25m，本次管线埋深在3.5m左右。因此，工程开挖基本不会对地下水水质水位产生不利影响。另外，本工程施工过程中产生的施工废水、施工生活污水均得到妥善处理，不会对地下水产生不利影响。 生态影响： 本工程在施工过程中严格按设计要求进行施工，控制作业带宽度，采取相关措施尽量减少对土壤、植被的扰动，沿线基础开挖及场地平整尽量做到挖方、填方基本平衡；施工时采取临时防护措施，防止风蚀带来的水土流失，保护表层土壤，对树木进行移栽保护，在施工结束后及时进行地表和绿化带的恢复，对临时占用的农田进行复耕。施工期采取上述措施后可有效减轻对工程附近区域生态环境的影响。 社会影响： 本工程在穿越园区内的部分道路段采取顶管施工方案，同时采取工程控制和宣传措施，可有效减少对道路交通的影响本工程给排水管线沿线不可避免会对沿线的农业生产造成一定影响，建设单位在合理安排工期和采取补偿措施后，可减轻对农业生产的影响。 本工程在建设前向相关部门调查沿线地下管线的分布情况，施工前需制定管沟开挖过程中一旦损坏开发区供水、燃气管道后的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工，对城市基础设施的影响可降到最小。本工程的建设对促进开发区区内的企业投资环境，改善开发区基础设施都产生积极的影响。 6.1.4运营期环境影响 本工程为给排水管道建设项目，运营期无任何污染物产生。给排水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，本工程采用的管道均具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性，能够很好的避免发生污水泄露。本工程投运后，安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题后及时处理，不会对环境造成影响。 6.1.5结论 - 综上所述，在落实报告表中提出的各项环保措施后，本工程实施对所在区域环境的不利影响可减至最低程度，从环保角度考虑，本工程可行。 - 6.2建议 (1)本项目属于奎屯-独山子经济技术开发区基础设施建设项目配套给排水管网工程，其污染防治重点在施工期。建议工程施工单位应严格按照国家相关施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业。同时切实按本环评所提防治措施，对工程施工过程所产生的扬尘、噪声、固废、废水所提防治措施予以落实，并做好水土保持和绿化工作； (2)仓储物流区供水设施及配套设备工程，深井开工前需办理相关文件； (3)各管道系统必须进行防渗漏和防腐蚀处理。

6.2 各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局文件 奎独开环函[2017]17号 关于对新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表的备案意见 新疆润盛投资发展有限公司： - 你公司报批的《新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)，以及项目环评审批的申请报告收悉，经研究，批复如下： 一、新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程，位于奎屯-独山子经济技术开发区和奎屯市区域。本项目属新建项目，新建给排水管道36.704km，其中给水管道11.377km，排水管道25.327km，泵房4座。该项目建设内容主要分五部分：(1)开发区东郊排水管线工程。排水工程：沿库尔勒东路与哈密街交汇处向南至与阿克苏东路的交汇处，再沿阿克苏东路向东至与长江路交汇处，沿长江路向北至与北京西路的交汇处，再沿北京西路向东到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道，最后从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库，总排水管道长约21.978km；给水工程：沿阿克苏东路与吐鲁番街交叉口东至与长江路交叉口，总给水管道长约8.957km；配套建设泵房3座。（2）启跃路给排水工程。给水管道：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)，长约2.420km；排水管道：沿启跃路从南区污水处理厂最西侧至污水处理厂北门，长约1.220km。（3）南环东路市政排水工程，由奎屯市政养护管理处至哈密街的排水管道1.532km。（4）艾斯米尔项目市政排水工程，由艾斯米尔项目至阿克苏路的排水管道0.597km。（5）仓储物流区供水设施及配套设备工程，主要在南区零公里水厂内新建1座深井泵房，建筑面积58.54m2。项目总投资11110万元，其中环保投资158万元，占总投资1.42%。 - 根据新疆鼎耀工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，从环境保护角度，我局原则同意该项目按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护措施建设。 - 严格执行《报告表》所列工程建设要求，必须按规范配套建设相应的污染防治设施，确保工程施工期和运营期各类污染物达标排放。应重点做好以下工作： - (一)生态环境保护。施工期严格控制临时用地范围，在许可范围内施工，施工结束后首先恢复施工迹地；施工期取弃土场的点位不得随意变动，施工期做到取弃土场的日常恢复和施工期完毕后的集中整治，减轻对生态环境的影响。工程结束后要对施工迹地进行全面恢复和清理，临时用地应恢复原状。 - (二)噪声污染防治。合理安排施工时间，加强施工期噪声控制，涉及到居民区声环境影响的区段，禁止夜间施工，防止噪声扰民，确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 - (三)扬尘污染防治。采取围挡、防风、洒水等措施，对堆放土方和砂石料，运输建筑垃圾的车辆进行遮盖，大风时不进行场地作业。施工现场扬尘的无组织排放须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。 - (四)施工人员的生活垃圾按市政的有关规定集中收集清运，不得乱丢；施工过程产生的建筑垃圾除用于施工场地回填以外的须及时清运到开发区、奎屯市指定倾倒场所。 - (五)施工营地应就近安排在有上下水条件的地方，解决好施工期生活废水的妥善处置。施工期试压废水经沉淀后用于洒水抑尘或作为沿线植被绿化用水。 - (六)本工程为给排水管道建设项目，在工程竣工验收合格投入运营后，正常状态时无污染物产生。投运后，须安排专业人员对管道进行定期检查，发现问题及时处理，避免由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因造成的管道泄露。 - 三、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位须按规定程序向环保部门申请项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入运营。 - 四、如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须按规定程序重新报批。 - 五、本项目的环境监督管理工作由奎屯市环境监察大队负责。你公司应在接到本批复后的10个工作日内，将批准后的报告书及本批复送奎屯市环保局，并按照规定接受各级环境保护部门的监督检查。 - 奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局 - 2017年7月6日

表七 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工过程应对施工作业区进行围挡、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输建筑垃圾的车辆要苦盖、进出车辆加强管理、大风天气时不能进行场地作业。 | 本项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工过程对施工作业区进行围挡、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输建筑垃圾的车辆要苦盖、进出车辆慢性、大风天气不进行场地作业。 | 已落实 |
|  | 水环境 | 施工期污水主要为生活污水和管道试压水，生活污水大部分为冲厕水。施工单位直接租用当地企业单位或附近厕所使用，在附近没有厕所的情况下建议施工单位配备移动环保厕所。管道试压废水经沉淀后用于作为沿线植被绿化用水。 | 经调查，本项目施工期污水主要为生活污水和管道试压水，生活污水大部分为冲厕水。施工单位直接租用当地企业单位或附近厕所使用，在附近没有厕所的情况下建议施工单位配备移动环保厕所。管道试压废水经沉淀后用于作为沿线植被绿化用水。 | 已落实 |
|  | 声环境 | 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。在采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、夜间不施工等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 | 经调查，施工期合理安排了施工时间，严格按照规范进行操作；采用了低噪声施工机械和设备，对高噪声设施采取了减振、隔声的措施；定期对设备进行维修。 | 已落实 |
|  | 固体废 物 | 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾集中收集后运送至奎屯市垃圾无害化处理厂。建筑垃圾除作为场地回填用料以外，其他均及时清运到开发区管委会或奎屯市环保部门指定倾倒场所。施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 | 经调查，项目施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾集中收集后运送至奎屯市垃圾无害化处理厂。建筑垃圾除作为场地回填用料以外，其他均及时清运到开发区管委会或奎屯市环保部门指定倾倒场所。 | 已落实 |
|  | 生态环境 | 本工程在施工过程中严格按设计要求进行施工，控制作业带宽度，采取相关措施尽量减少对土壤、植被的扰动，沿线基础开挖及场地平整尽量做到挖方、填方基本平衡；施工时采取临时防护措施，防止风蚀带来的水土流失，保护表层土壤，对树木进行移栽保护，在施工结束后及时进行地表和绿化带的恢复，对临时占用的农田进行复耕。施工期采取上述措施后可有效减轻对工程附近区域生态环境的影响。 | 在建设过程中施工过程中严格按设计要求进行施工，基本做到挖方、填方基本平衡，已加强水土保持管理工作，严格遵守国家和地方有关动植物保护和防止水土流失等法律法规，最大限度减少占地产生的不利影响，划定施工范围，对临时占用的农田进行复耕。 | 已落实 |
| 运 营 期 | 大气环 境 | / | / | / |
|  | 水环境 | 本工程给排水管道投入使用后，应安排专业人员对管道进行定期检查，发现问题及时进行处理。 | - 经核实，本项目排水管网已配备必要的事故处理设施及管线巡视人员，加强管线沿线巡查，确保管线正常运行。 | 已落实 |
|  | 声环境 | / | / | / |
|  | 固体废 物 | - / | - / | / |
|  | 生态环境 | / | / | / |

表八 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本工程在施工过程中严格按设计要求进行施工，控制作业带宽度，采取相关措施尽量减少对土壤、植被的扰动，沿线基础开挖及场地平整尽量做到挖方、填方基本平衡；施工时采取临时防护措施，防止风蚀带来的水土流失，保护表层土壤，对树木进行移栽保护，在施工结束后及时进行地表和绿化带的恢复，对临时占用的农田进行复耕。施工期采取上述措施后可有效减轻对工程附近区域生态环境的影响。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 8.1大气环境影响调查 施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气等诸多因素有关。 施工现场扬尘的主要来源： (1)土方挖掘及现场堆放扬尘； (2)施工材料的现场搬运及堆放扬尘 (3)施工垃圾的清理及堆放扬尘； (4)人、车来往造成的现场道路扬尘。 本工程施工区须采取合理的抑尘措施，控制措施如下： (1)施工场界必须采取硬围挡措施，施工现场道路、作业场地安排专人定期 对施工场地清扫、洒水，以减轻扬尘的飞扬； (2)装卸、使用散体材料，清理、装运渣土和建筑垃圾时，必须采取喷水降尘措； (3)运载材料以及建筑垃圾的车辆需密闭，以减少散落； (4)施工现场土方、集中存放的回填土，并使用蓬布遮盖 (5)大风天气时要停止土方工程； (6)施工期要有环境监理单位委派专人管理环境。 8.2水环境影响调查 施工期污水主要为生活污水和施工活动产生的污水。生活污水大部分为冲厕水；施工污水主要为施工车辆、机械的冲洗废水、施工泥浆水、管道试压水。 本工程住宿由施工单位租用附近企业的生活区。故施工期生活污水主要是施工人员产生的冲厕水，按1m3/人.m计算，施工高峰期作业人员共约200人，则施工期生活污水产量约1000m³。由于本工程建设的管网大部分在开发区内，施工单位直接租用园区内已建企业单位或附近厕所使用，施工 区域为农田和林带的管段，施工单位配备移动环保厕所。采取以上环保措施后，施工期产生的生活污水不会对周围环境造成不利影响。 本工程不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械，施工泥浆水产生量较小，因此，产生的生产污水主要为管道试压废水，产生量约14000m3，经沉淀池沉淀后用于沿线植被绿化用水。 施工期采取的污水处置措施如下： (1)由于本工程建设的管网均在开发区内，建议施工单位直接租用园内已建企业单位或附近厕所使用。 (2)不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 (3)管线沿线经农灌渠路段施工时，施工废料、地表清除物等应集中堆放并及时清运或按规定处理，防止废料等落入渠中污染水环境。 (4)建筑材料堆放点设蓬盖，暴雨时设土工布围栏，防止被雨水冲刷进入水体。采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 工程所在区域地下水埋深较深，管线埋深平均在3.5m左右。因此，工程开挖不会对地下水水质、水位产生不利影响。另外，本工程施工过程中产生的施工废水、施工生活污水均得到妥善处理，不会对地下水水质产生污染。 综上所述，工程的施工不会对地下水产生不利影响。 8.3噪声环境影响调查 施工中的噪声主要来源于施工机械设备，大多为不连续性噪声。管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。管线施工时除应禁止在夜间使用上述施工设备进行施工。昼间施工时，必须采取严格的措施以减轻噪声对其周围环境的影响，尽量减少超标设备的使用时间，提高工作效率，通过设置彩钢板等隔声屏障降低噪声传播，对于南环东路的昆玉住宅小区(临路一侧较近)，在昼间施工时，对影响较大的移动式吊车、混凝土搅拌车等应在居民中午休息时间段内停止施工。通过采取上述措施(彩钢板降噪、夜间禁止上述设备施工)后，施工活动对昆玉住宅小区的噪声影响(管线施工场界距离施工设备30m)，将会控制在标准范围之内，施工活动结束，影响将随即消失。 尽管施工噪声对环境的不利影响是暂时、短期的，随着工程的竣工，施工噪声的影响将不再存在，但仍需采取相应的减缓措施。由于管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。因此，施工期必须做好噪声防治工作，采取有效措施减缓施工噪声对周边环境尤其是企业和居民的影响。 施工期采取的噪声防护措施： (1)为最大限度减少施工对管线沿线企业及居民(南环东路一侧的昆玉住宅小区)的影响，应禁止夜间施工，如确因工程需要必须施工时，应报相关行政管理部门同意，并施工前公告附近居民。 (2)避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高 (3)对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动产生的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级 (4)遵守作业规定，减少碰撞噪声及人为噪声； (5)施工应采用低噪声环保型设备。 采取以上噪声防护措施，本工程施工期对周围声环境的影响较小。 8.4固体废物环境影响调查 本工程挖方约22.9×10m3，填方约20.4×10m3，弃方约2.5×10m³，施工开挖土石方可用于管沟回填、道路周围填充洼地和泵房周边场地平整。由于工程施工弃土量不大，处理方式简单可靠。施工弃方不会对周围的生态环境产生危害影响。 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。 本工程施工高峰期人数按200人，按每人每天产生生活垃圾约0.2kg/d计，施工期排放生活垃圾约6.0t。施工中的生活垃圾应集中堆放运输，或直接就近堆放于施工现场附近垃圾堆放点，集中收集后运往奎屯市垃圾无害化处理厂。 施工期的建筑垃圾主要来源于土方和施工中的废弃物如水泥、石灰、沙石以及破除路面产生的建筑废料等。 施工期采取的固体废物处置措施如下： (1)生活垃圾经垃圾收集装置收集后由环卫部门清运。 (2)车辆运输散体材料和废弃物时，必需密封、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必需在规定的时间内，按制定路段行驶。 (3)对施工中的弃土、废渣及建筑废料等建筑垃圾必须妥善处理，除作为场地回填用料以外不得将弃土随意堆放，其他均及时清运到开发区管委会要求指定的倾倒场所。 (4)施工期间在管道两侧各设置3m的临时施工堆土区，给排水管道支架开挖土石方量、给排水管道直埋开挖土石方量、泵房基础开挖的土石方量，以及管道施工材料临时堆放在该区域，然后由运输车辆将弃土转运至指定堆放场地。 另外，施工时应对施工人员进行解释和说明，施工中产生的生活垃圾，如饭盒，矿泉水瓶等应收集放置在统一地点，委托环卫部门及时清理运走，堆放点应进行消毒、杀灭害虫，以免散发恶臭、孳生蚊蝇。 施工期的固体废物影响是暂时的，施工结束后便会消失，施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 |
|  | 社会 影响 | 本项目建设期内无环境污染方面的不良社会反映。 |
|  | 施工期环境监测 | 本项目主体工程施工期较短，施工期间未进行环境监测，经现场调查，本项目临时施工占地现已恢复。根据环境影响评价文件及其批复，项目施工期较短，未要求施工期进行环境监测。 |
| 运营期 | 生态影响 | 本工程管道工程投运后对附近生态环境负面影响较小，对征占绿地和林带进行补偿性恢复后，将使局部生态环境有所改善。因此本工程投运后对原生态环境不构成明显影响。 |
|  | 污染影响 | 1、运营期水污染防治措施 本工程运行后仅存在管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，泄露的污水可能会对地下水体和土壤造成污染。通过加强给水管网、排污管道的维护管理，避免由于管道断裂、滴漏对周围区域的地下水环境产生影响。 2、运营期环境空气污染防治措施 本工程运行后没有大气污染源，运行期间没有废气排放，对周围大气环境不会造成影响。若发生管道断我、滴漏需要检修和维护时，将对管道敷设地段重新开挖，会产生一定的扬尘，但由于检修、维护的区间段具有针对性，因此，在采取区间西水降尘后，其产生的扬尘对周围环境的影响甚微。 3、运营期噪声污染防治措施 本工程运行后的噪声主要是为管网配套的污水提升泵房和深并泵房内泵运行时所产生的噪声，其运行噪声经泵房围墙的阻挡和绿化带的衰碱后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区限值的要求。因此，泵站所产生的噪声环境影响较小。 4、运营期固体废弃物污染防治措施 - 本项目道路采用沥青路面材料，因此运营期固体废弃物的是在道路养护过程中产生的沥青废渣，产生量随时间变化而变化。这些废渣在道路建成的前几年没有影响，只有在道路维修过程中才产生，对于这些废弃沥青由维修施工单位全部运往环卫部门指定的地点进行处理，运营期固体废物得到了合理妥善的处置，对周边环境影响较小。 5、环境风险污染防治措施 ①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。良好的管理维护可以延长管道的使用寿命。排水管网的畅通无阻，才能保证城市在雨季和雨天不致被淹，污水四处横流污染环境。主要内容包括：加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；操作人员要进行岗位系统培训，熟悉工作程序、规程，加强岗位责任制；对事故易发生部位，除本岗位工人及时检查外，应设安全巡检员。 此外，还应加强源头管理和重视污水管道养护，加大污水管网养护的投入，实加强现有设施的维护管理。加强新技术的推广和应用，改变原有的排水管网的管理和养护理念，让养护维修和管理手段逐步向机械化过渡，不断采用新工艺和新技术，有效提高排水管网的工作效率，创造更大的社会、环境和经济效益。 ②建议建设单位在工程设计阶段认真审查，将涉及安全、健康、环境方面的设施按照相关规范、标准进行考核，施工期间严格管理、检查，确保施工质量。 ③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生命及财产造成的危害。 |

表九 环境质量及污染源监测(附监测图)

项目; 监测时间、监测频次; 监测点位; 监测项目; 监测结果分析. 生态; /; /; /; /. 水; /; /; /; /. 气、声; 新疆润盛投资发展有限公司委托新疆国科检测有限公司对新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程进行了建设项目竣工环境保护验收监测，监测时间为2024年3月3日-2024年3月4日。2024年03月03日；天气：晴：风速：0.7-1.8m/s；风向：南风。2024年03月04日：天气：晴：风速：0.6-1.8m/s：风向：南风。 根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》，结合本工程的实际情况，确定本项目验收监测内容为噪声。 1.验收监测内容 监测内容见表9-1。 表9-1 验收监测内容 类别; 检测点位; 检测项目; 检测点数; 采样介质; 检测频次. 噪声; 1#-12#:厂界四周; 工业企业噪声; 12; 现场直读; 昼夜各一次，2天. 监测点位见下图： 图9-1 监测点位图 2.噪声检测结果见下表。 表9-2 噪声检测结果表 检测日期; 点位编号及测点位置; 主要声源; 检测时间; 检测项目及结果. 噪声LeqdB（A）. 2024.3.3; 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 20:15; 59.2. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 20:18; 59.6. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 20:22; 60.6. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 20:24; 60.2. 5#厂界北侧外1m; 设备运转; 20:36; 61.4. 6#厂界东侧外1m; 设备运转; 20:38; 61.8. 7#厂界南侧外1m; 设备运转; 20:40; 62.3. 8#厂界西侧外1m; 设备运转; 20:43; 62.1. 9#厂界北侧外1m; 设备运转; 20:53; 61.9. 10#厂界东侧外1m; 设备运转; 20:56; 62.5. 11#厂界南侧外1m; 设备运转; 20:59; 63.0. 12#厂界西侧外1m; 设备运转; 21:01; 62.5. 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 00:47; 51.3. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 00:49; 52.2. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 00:51; 51.8. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 00:55; 52.6. 5#厂界北侧外1m; 设备运转; 01:04; 50.2. 6#厂界东侧外1m; 设备运转; 01:06; 50.6. 7#厂界南侧外1m; 设备运转; 01:09; 51.6. 8#厂界西侧外1m; 设备运转; 01:12; 51.3. 9#厂界北侧外1m; 设备运转; 01:25; 51.6. 10#厂界东侧外1m; 设备运转; 01:27; 52.9. 11#厂界南侧外1m; 设备运转; 01:30; 51.3. 12#厂界西侧外1m; 设备运转; 01:32; 52.1. 2024.3.4; 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 19:43; 59.4. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 19:45; 59.9. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 19:49; 60.7. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 19:51; 60.5. 5#厂界北侧外1m; 设备运转; 20:03; 61.2. 6#厂界东侧外1m; 设备运转; 20:06; 62.8. 7#厂界南侧外1m; 设备运转; 20:08; 62.3. 8#厂界西侧外1m; 设备运转; 20:11; 61.8. 9#厂界北侧外1m; 设备运转; 20:21; 62.0. 10#厂界东侧外1m; 设备运转; 20:23; 61.2. 11#厂界南侧外1m; 设备运转; 20:26; 61.9. 12#厂界西侧外1m; 设备运转; 20:28; 62.3. 1#厂界北侧外1m; 设备运转; 01:51; 49.6. 2#厂界东侧外1m; 设备运转; 01:54; 49.3. 3#厂界南侧外1m; 设备运转; 01:56; 50.4. 4#厂界西侧外1m; 设备运转; 01:59; 50.7. 5#厂界北侧外1m; 设备运转; 02:08; 51.6. 6#厂界东侧外1m; 设备运转; 02:10; 51.9. 7#厂界南侧外1m; 设备运转; 02:13; 53.1. 8#厂界西侧外1m; 设备运转; 02:15; 52.5. 9#厂界北侧外1m; 设备运转; 02:27; 50.0. 10#厂界东侧外1m; 设备运转; 02:30; 50.9. 11#厂界南侧外1m; 设备运转; 02:33; 51.7. 12#厂界西侧外1m; 设备运转; 02:35; 51.4. 根据监测结果可知，本项目厂界噪声全部满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55的标准要求。. 电磁、振动; /; /; /; /. 其他; /; /; /; /.

表十 环境管理状况及监测计划

10.1 环境管理机构设置 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 新疆润盛投资发展有限公司对工程运营期环境保护工作十分重视，设立专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督本项目的环境保护工作，配备了专职环境保护管理人员，并根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。对管线进行定期维护和检修，确保其正常运行。 10.2 环境监测能力建设情况 明确分工，由新疆润盛投资发展有限公司负责总体工作，专职人员负责施工及运营过程中的环保检查工作，对施工单位提出了明确的施工过程环境保护要求，对施工场地进行不定期的检查，认真贯彻环保法规，确保了施工单位的文明施工，尽可能保护了项目区的土壤和植被，在施工期间合理安排施工计划和作业时间。 10.3 环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 施工期新疆润盛投资发展有限公司专职环保人员负责督促施工单位落实各项生态保护措施，如施工期间，施工单位严格控制施工范围，未发生超范围占地；建设单位严格按照审批的土地指标进行施工，未发生多占、破坏土地、耕地、林地等现象；加强环境管理，提高当地居民的环保意识，爱护本工程，做好工程维护管理工作，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展，充分体现环境工程的环境效益。 10.4 环境管理状况分析与建议 在项目运营过程中，应充分学习、吸收和借鉴同行的管理经验，结合自身营运过程，建立和制定一整套严格而操作性强的管理制度，环境管理全过程应涵盖如下内容： （1）制定定期检查、维护制度，并按照制度落实； （2）开展相关管理部门培训工作，提高业务能力和技术水平。

表十一 调查结论及建议

11.1 调查结论及建议 1、工程概况 本项目建设内容主要分五部分：(1)开发区东郊排水管线工程。排水工程：沿库尔勒东路与哈密街交汇处向南至与阿克苏东路的交汇处，再沿阿克苏东路向东至与长江路交汇处，沿长江路向北至与北京西路的交汇处，再沿北京西路向东到奎屯市东郊污水处理厂进水井的压力排水管道，最后从东郊污水处理厂已建成约4km排水管终点到开干齐净化水库，总排水管道长约21.978km；给水工程：沿阿克苏东路与吐鲁番街交叉口东至与长江路交叉口，总给水管道长约8.957km；配套建设泵房3座。 - （2）启跃路给排水工程。给水管道：由东外环路现状DN800给水管引入至启跃路终点(与纵八路交汇处)，长约2.420km；排水管道：沿启跃路从南区污水处理厂最西侧至污水处理厂北门，长约1.220km。 - （3）南环东路市政排水工程，由奎屯市政养护管理处至哈密街的排水管道1.532km。 - （4）艾斯米尔项目市政排水工程，由艾斯米尔项目至阿克苏路的排水管道0.597km。 （5）仓储物流区供水设施及配套设备工程，主要在南区零公里水厂内新建1座深井泵房，建筑面积58.54m2。 该项项目投资共11110万元，环保投资158万元，占总投资的1.42%。 2、验收调查结论 2.1施工期调查结论 废水： 施工期污水主要为生活污水和管道试压水，生活污水大部分为冲厕水。施工单位直接租用当地企业单位或附近厕所使用，在附近没有厕所的情况下建议施工单位配备移动环保厕所。管道试压废水经沉淀后用于作为沿线植被绿化用水。 采取以上环保措施后，施工期产生的污水不会对周围环境造成不利影响。 废气： 施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘。施工过程应对施工作业区进行围挡、裸露地面定期洒水、堆放的土方和砂石料进行遮盖、运输建筑垃圾的车辆要苦盖、进出车辆加强管理、大风天气时不能进行场地作业。采取上述措施后，可有效控制颗粒物对周边环境的影响。 噪声： 施工期噪声主要为施工机械噪声以及施工运输车辆产生的交通噪声。在采取施工现场加强管理、合理安排强噪声设备的使用时间、夜间不施工等噪声控制措施后施工期噪声不会对周围环境造成不利影响。 固废： 施工期固体废物主要为施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。对施工中的弃土、废渣等建筑垃圾必须妥善处理、及时清运。生活垃圾集中收集后运送至奎屯市垃圾无害化处理厂。建筑垃圾除作为场地回填用料以外，其他均及时清运到开发区 管委会或奎屯市环保部门指定倾倒场所。施工期采取以上处置措施后产生的固体废物不会对周围环境造成不利影响。 地下水影响 工程所在区域地下水埋深较深，大于25m,本次管线埋深在3.5m左右。因此，工程开挖基本不会对地下水水质水位产生不利影响。另外，本工程施工过程中产生的施工废水、施工生活污水均得到妥善处理，不会对地下水产生不利影响。 生态影响： 本工程在施工过程中严格按设计要求进行施工，控制作业带宽度，采取相关措施尽量减少对土壤、植被的扰动，沿线基础开挖及场地平整尽量做到挖方、填方基本平衡；施工时采取临时防护措施，防止风蚀带来的水土流失，保护表层土壤，对树木进行移栽保护，在施工结束后及时进行地表和绿化带的恢复，对临时占用的农田进行复耕。施工期采取上述措施后可有效减轻对工程附近区域生态环境的影响。 社会影响： 本工程在穿越园区内的部分道路段采取顶管施工方案，同时采取工程控制和宣传措施，可有效减少对道路交通的影响本工程给排水管线沿线不可避免会对沿线的农业生产造成一定影响，建设单位在合理安排工期和采取补偿措施后，可减轻对农业生产的影响。 本工程在建设前向相关部门调查沿线地下管线的分布情况，施工前需制定管沟开挖过程中一旦损坏开发区供水、燃气管道后的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，文明施工，对城市基础设施的影响可降到最小。本工程的建设对促进开发区区内的企业投资环境，改善开发区基础设施都产生积极的影响。 2.2结论 综上所述，在落实报告表中提出的各项环保措施后，本工程实施对所在区域环境的不利影响可减至最低程度，从环保角度考虑，本工程可行。 2.2运营期调查结论 本工程为给排水管道建设项目，运营期无任何污染物产生。给排水管道在投入使用后，由于管道破裂、腐蚀和管道接口处泄露等原因可能会造成管道内的污水泄露，本工程采用的管道均具有较高的抗腐蚀性和抗渗透性，能够很好的避免发生污水泄露。本工程投运后，安排专业人员对污水管道进行定期检查，发现问题后及时处理，不会对环境造成影响， 11.2 总结论 ①未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审按部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告书(表)经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； ⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 综上所述，本项目为生态类项目，建设单位按环境影响报告表及其审批部门审批决定要来建成环境保护设施，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程不属于验收不合格的九种情形之列。按照关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国家环保总局国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《建设项目环境保护管理条例》中所规定对项目逐一对照核查，项目属于生态影响类项目。本工程实施后，能合理配置灌区水资源，改善灌区生态环境及周边居民出行环境，同时促进农业生产力的发展，减轻农民负担，对生态环境保护提供了保障。 项目工程在建设过程中，建设单位应严格按环境影响评价报告及批复要求进行工程设计和施工，应全面执行建设项目环境保护“三同时”制度。新疆润盛投资发展有限公司开发区2017年基础设施建设项目配套排水管网工程履行了环评审批手续，项目在建设过程中基本按照环境影响评价文件及批复文件要求建设了相应的环保设施和措施。调查报告表明，可做到污染物达标排放。项目环保设施符合竣工环境保护设施验收的条件，可申请环保验收。 11.3 要求、建议 (1)本项目属于奎屯-独山子经济技术开发区基础设施建设项目配套给排水管网工程，其污染防治重点在施工期。建议工程施工单位应严格按照国家相关施工标准，确保做到周边围挡、物料覆盖、车辆冲洗、地面硬化、湿法作业。同时切实按本环评所提防治措施，对工程施工过程所产生的扬尘、噪声、固废、废水所提防治措施予以落实，并做好水土保持和绿化工作； (2)仓储物流区供水设施及配套设备工程，深井开工前需办理相关文件； (3)各管道系统必须进行防渗漏和防腐蚀处理。